1.1  建设单位简介

企业名称：陆良港华燃气有限公司

地址：云南省曲靖市陆良县同乐大道318号

法定代表人：龙运海

注册资本：5200万元

经济性质：有限责任公司（外商法人独资）

港华集团是香港中华煤气有限公司（中华煤气）在内地经营的公用事业企业，旗下有港华燃气、华衍水务、港华紫荆三大品牌。中华煤气于1994年开展于内地投资设立燃气项目，首先在华南珠三角地区成立城市管道燃气企业，之后在华东长三角地区配合国家天然气清洁能源政策，大力推进发展城市管道燃气，并陆续拓展至华中、西南及东北等地区。2002年，中华煤气在深圳成立港华投资有限公司，负责管理内地之投资项目。至今，港华燃气于内地南京、武汉、西安、济南、成都、长春及深圳等地发展124个城市燃气企业，业务遍布华东、华中、华北、东北、西北、西南、华南共21个省、直辖市及自治区，住宅及工商业客户数目由最初的约5000户已发展超过1600万户，售气量突破130亿m3，供气管网总长逾68000km，已成为内地最具规模的城市燃气集团之一。为了更进一步提升客户用气安全，港华燃气于2005年在内地市场推出燃气具产品品牌“港华紫荆”。由于优良的品质和优质的服务，港华紫荆系列燃气具产品销售量节节攀升,至今累计销售量已突破200万台。同年，中华煤气开启内地水务市场，先后在江苏、安徽两省投资6个水务项目。至今，华衍水务服务客户超过97万户，日供水能力212万t，污水处理能力35万t，日中水回用2.5万t，为内地城市经济蓬勃发展提供优质的生活和工商业用水。陆良港华燃气有限公司是由港华燃气投资有限公司投资成立的外商独资企业，成立于2014年4月29日,公司注册资金5200万元人民币，投资总额1.3亿元，现有员工55人。主要从事陆良县境内燃气设施建设和经营，燃气加工，储存、输配、供应；燃气具销售；天然气利用技术的推广和服务，已获得陆良县人民政府授予管道燃气特许经营权。

## 1.2   建设项目简介

1）建设地点：曲靖市陆良县青山工业园区

2）建设规模：

陆良青山天然气门站至云南滇能电力次高压管线项目全长约2.5 km次高压输气管线，拟在本管线项目起点和终点各设置1个带双放散直埋球阀，管径口径DN200，设计压力1.6MPa，采用包钢L245N钢管，本次设计压力管道类别GB1，管道设计使用年限30年，管道全线主要采用开挖方式埋设。

3）项目投资：750万元（ 投资项目备案证55000万元，不仅包括本项目，还包括其他项目的投资费用）

4）气源：项目利用“中缅天然气”供给曲靖市的天然气作为气源，从已建成的陆天线DN200次高压管道接气至云南滇能电力。

进入本工程天然气输配管道的中缅天然气管道天然气气质满足《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）及《天然气》（GB17820-2012）二类气质的规定。 天然气组分见表1-1,天然气物性参数见表1-2。

表 1-1              天然气组分表

| 序号 | 组分 | Mol% |
| --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 99.07 |
| 2 | C2 | 0.12 |
| 3 | C3 | 0.03 |
| 4 | iC4 | 0.01 |
| 5 | C9+ | 0.08 |
| 6 | H2O | 0.01 |
| 7 | CO2 | 0.50 |
| 8 | N2 | 0.18 |
| 9 | H2S | ≤15mg/m3 |
| 10 | 合计 | 100.00 |

表1-2             天然气物性参数

| 水露点 |  | ≤-5℃在10MPa下 |
| --- | --- | --- |
| 烃露点 |  | ≤-5℃在6.9MPa下 |
| CH4 | 甲烷 | >97%(Mole) |
| C5+ | 戊烷及以上组分 | ≤0.08%(Mole) |
| H2S | 硫化氢 | ≤15mg/Nm3 |
| CO2 | 二氧化碳 | ≤2.5%(Mole) |
| TotalS | 总硫 | ≤100mg/Nm3 |
| O2 | 氧气 | ≤0.5%(Mole) |
| Hg | 汞 | ≤50μg/Nm3 |
| N2 | 氮气 | 不适用 |
| GHV | 高位发热量 | 950～1050BTU/SCF |
| 杂质 |  | 天然气中将不包含可能导致管道、仪表、调节器或销售买方的天然气流经的其它设施发生损坏或影响其正常运 行的物质、灰尘或其它固体、液体、蜡质、胶质、生成胶 质的成分。生产商应提供、安装、维护和运行满足这一规定所必需的过滤分离器、分离器和其它设备。 |
| 入口温度 |  | 10～50℃ |
| 交付压力：（末站） |  | 9.4～9.7MPa（G） |
| （末站-门站） |  | 1.6MPa（G） |

天然气性质：

（1）天然气相对密度：A =0.68

（2）天然气低热值：J=34.5MJ/m3

（3）天然气高热值：39.57MJ/ m3

（4）爆炸极限：4.98%～14.96%

5）项目审批及有关材料

本新建项目于2022年4月26日经陆良县发展和改革局进行了投资项目备案，备案号：2204-530322-04-01-660768。

## 1.3  建设项目地理环境

### 1.3.1  地理位置和交通条件

本建设项目位于陆良县青山工业园区。陆良位于云南东部，曲靖市南部。地理坐标为东径103°27′-104°02′、北纬24°44′-25°18′之间。陆良县东邻罗平县，西靠宜良县，南连师宗、石林县，北接麒麟区、马龙县。总面积2018.28km2，为云南第一大坝子。

陆良县青山工业园区位于陆良县城主城区西北部，东隔曲陆高速公路与县城相毗邻，地处成渝经济圈、华南经济圈、东南亚经济圈的中心位置。距省会昆明120km、市府曲靖60km、成都1074km、重庆1132km、贵阳553km、南宁809km、南昆铁路陆良站23km、贵昆铁路曲靖站64km、昆明新国际机场120km，324、326国道横贯其间，8km长、50m宽的工业园区大道纵贯南北，为工业园区构建了四通八达的立体交通网络。

本项目沿着未来规划的城市道路路侧绿化带中敷设，具有较好的交通优势，交通便利，见图1-1。

建设项目

图1-1    陆良港华燃气有限公司陆良青山天然气门站至云南滇能电力次高压管线项目交通地理位置图

### 1.3.2  周边环境

本建设项目位于陆良县青山工业园区。

项目地址属陆良县规划的公用设施用地，周围无风景名胜区和自然保护区，无《化工建设项目环境保护设计规定》、《工业企业总平面设计规范》等法律、法规规定予保护的其他区域。

拟建建设项目区域位置图及线路走向示意图见图1-2

拟建项目选址及线路走向示意图

闻庄子村

项目起点

老久坝村

法华寺庙

蒙牛乳业（曲靖）有限公司

项目终点

图1-2    拟建建设项目区域位置图及线路走向示意图

本拟建DN200次高压管道输气管道从陆良青山门站出站次高压管线陆天线段起点开始，穿越陆天线，经过一条机耕路、闻庄子村道、大庄子村道及老久坝村村道后，到达老久坝村，并右转至城市道路路侧人行道下面,最后至终点云南滇能电力有限公司。本项目周边基本情况见表1-3。

表1-3        本项目周边基本情况表

| 序号 | 单位（村庄）名称 | 距离（m） | 标准值（外墙面，出地面处）（m） | 符合性 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒙牛乳业（曲靖）有限公司 | 围墙最近50 | 13.5 | 符合 | 12 |  |
| 2 | 闻庄子村最近民房 | 16 | 13.5 | 符合 | 5 |  |
| 3 | 大庄子村最近民房 | 60 | 13.5 | 符合 | 6 |  |
| 4 | 老久坝村最近民房 | 15 | 13.5 | 符合 | 20 |  |
| 5 | 陆良县陆腾智能冷链物流园基础设施建设项目围墙 | 15 | 13.5 | 符合 | 15人 | 在建 |
| 6 | 法华寺 | 50 | 13.5 | 符合 | 20 |  |
| 7 | 老久坝村南侧一380V电力线路 | 大于1 | 1 | 符合 | 5 |  |
| 标准值来源于《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）（2020版）6.3.3-1。 |  |  |  |  |  |  |