前  言

随着我国法制化的日趋健全和完善，安全生产监督管理体系也逐步向科学化、规范化、制度化发展，安全评价作为现代先进安全生产管理模式的主要内容之一越来越受到重视。“安全第一、预防为主、综合治理”是我们党和国家始终不渝的安全生产方针，开展安全评价正是突出“安全第一”、体现“预防为主”的一项重要工作，是“安全第一、预防为主、综合治理”方针在企业安全生产中的具体体现。安全评价不仅能有效地提高企业的本质安全程度，而且可以为各级应急管理部门的决策和监督检查提供有力的技术依据。

双江忙建铅锌选矿厂始建于始建于2002年9月，占地面积为2667m2，总投资75.14万元，日处理矿石50t，年处理矿石15000t。主要工程内容有：一个磨浮选厂、精矿沉淀池组、尾矿沉淀池及回收泵站、供水系统、供电系统及总体运输等。

随着双江县昆华矿业有限公司的不断发展壮大，为满足目前市场需求和提高企业产品竞争力，双江县昆华矿业有限公司决定对现有浮选、生产线进行改扩建，将选厂原计划处理规模50t/d变更为100t/d，3万t/a，与忙建铅锌矿开采规模匹配。 项目原料由双江县昆华矿业有限公司贺六乡忙建铅锌矿分公司供给。

本次改扩建主要内容为：对原选厂生产设备进行技术改造，生产设备主要有破碎机PE500*750（1台）、破碎机PE*250*100（2台）、皮带运输机B600（3条），球磨机MQG2135（1台）、电磁振动给料机GZ-4#（1台）、螺旋分级机FG-18（1台）、浮选机SF-2.8m3（32槽）等设备；对原先损坏环保设施进行更新改造；选产处理能力由原来的50t/d扩提高到100t/d。

云南澜沧铅矿（原建设单位）委托云南临沧地区环境科学研究所编制完成了《双江忙建选矿厂环境影响报告表》，并于2002年10月15日取得双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县环境保护局（现为临沧市生态环境局双江分局）出具的审批意见。双江县昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿改扩建项目于2022年2月16日取得双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局出具的项目投资备案证（项目代码：2202-530925-04-01-424890）。2024年1月，云南增股工程勘察设计有限公司出具了《双江县昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿改扩建项目初步设计（代可研）》。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局第36号令，2011年2月1日起施行，根据国家安监总局第77号令修改）、《国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山选矿厂安全生产工作的通知》（安监总管一〔2012〕134号）等国家相关的安全生产法律、法规和《云南省安全生产监督管理局关于切实加强金属非金属矿山选矿厂安全生产工作有关问题的通知》（云安监管〔2013〕118号）的要求及各级应急管理部门的要求，双江县昆华矿业有限公司为了完善安全设施“三同时”手续，向应急管理部门提供监管依据，特委托昭通市鼎安科技有限公司承担其改扩建项目的安全预评价工作。

在接受双江县昆华矿业有限公司安全评价工作的委托之后，昭通市鼎安科技有限公司立即组成安全评价组，组织评价人员进行该项目的安全评价工作，并于2023年12月10日到现场对项目周边环境、总平面布置及现有生产工艺进行现场调查和资料收集工作。在系统调查分析的基础上，对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范，对该项目初步设计（代可研）的可行性及项目所涉及的危险、有害因素进行了分析和评价，提出了相应的安全对策措施，作出了评价结论，并对下一步生产、工作提出了建议。

在该项目的安全预评价工作过程中得到了云南省各级应急管理部门、双江昆华矿业有限公司等相关领导和技术人员的大力支持，在此一并表示感谢。

目 录

第1章  评价目的与依据	1

1.1 评价对象和范围	1

1.1.1 评价对象	1

1.1.2 评价范围	1

1.2 评价目的和内容	1

1.2.1 评价目的	1

1.2.2 评价内容	2

1.3 评价依据	2

1.3.1 法律法规	2

1.3.2 行政法规	3

1.3.3 部门规章及规范性文件	3

1.3.4 地方性法规	4

1.3.5 国家标准	5

1.3.6 项目合法证明文件	7

1.3.7 有关技术文件和资料	7

1.4 评价原则	8

1.5 评价程序	8

1.6 评价报告使用权声明	11

1.7 评价基准日	11

第2章  建设项目概况	12

2.1 建设单位简介	12

2.2 建设项目介绍	13

2.3 自然环境概况	14

2.3.1 地形地貌	14

2.3.2 气象条件	14

2.3.3 地震烈度	15

2.3.4 地理位置及交通条件	15

2.3.5 周边环境	17

2.4 工程地质概况	17

2.4.1 场地岩土工程条件	17

2.4.2 不良地质作用	18

2.5 工程建设方案概况	19

2.5.1 现状情况	19

2.5.2 建设规模及工作制度	22

2.5.3 厂址选择	22

2.5.4 总平面布置	22

2.5.5 原料、辅料	23

2.5.6 内外部运输	24

2.5.7 选矿工艺	25

2.5.8 主要设备	30

2.5.9 通风除尘	31

2.5.10 公用工程	31

2.5.11 消防	33

2.5.12 检修设施	34

2.5.13 安全管理及其他	34

2.5.14 投资概算及资金来源	35

2.5.15 原有工程利旧情况	36

第3章 评价单元的划分和评价方法的选择	37

3.1 预评价单元划分	37

3.1.1 预评价单元划分的原则	37

3.1.2 本报告评价单元的确定	37

3.2 预评价方法的选择	38

3.2.1 预评价方法的选择原则	38

3.2.2 各单元采用的评价方法	38

3.3 评价方法简介	39

3.3.1 安全检查表法	39

3.3.2 预先危险性分析法（PHA）	40

3.3.3 作业条件危险性评价法（LEC）	41

第4章 定性定量评价	44

4.1 厂址及总平面布置评价单元	44

4.1.1 危险有害因素辨识与分析	44

4.1.2 厂址及总平面布置安全检查表	45

4.1.3《初步设计（代可研）》评述	48

4.1.4对策措施建议	48

4.1.5 单元小结	49

4.2 破碎系统评价单元	49

4.2.1 危险、有害因素辨识与分析	49

4.2.2 预先危险性分析（PHA）	50

4.2.3 安全检查表	51

4.2.4《初步设计（代可研）》评述	52

4.2.5 对策措施建议	52

4.2.6 评价单元小结	52

4.3 磨矿分级评价单元	53

4.3.1 危险、有害因素辨识与分析	53

4.3.2 预先危险性分析（PHA）	54

4.3.3  磨矿分级安全检查表	55

4.3.4《初步设计（代可研）》评述	56

4.3.5 对策措施建议	56

4.3.6  评价单元小结	56

4.4 浮选系统评价单元	56

4.4.1 危险、有害因素辨识与分析	56

4.4.2 预先危险性分析（PHA）	57

4.4.3 作业条件危险性评价法（LEC）	59

4.4.4  安全检查表	59

4.4.5《初步设计（代可研）》评述	60

4.4.6 对策措施建议	60

4.4.7 评价单元小结	60

4.5 精矿脱水及尾矿输送系统评价单元	61

4.5.1 危险、有害因素辨识与分析	61

4.5.2 预先危险性分析（PHA）	62

4.5.3《初步设计（代可研）》评述	63

4.5.4 对策措施建议	63

4.5.5 评价单元小结	63

4.6 供配电系统单元	63

4.6.1 危险有害因素辨识	63

5.6.2 预先危险性分析（PHA）	65

4.6.3 供配电系统安全检查表	66

4.6.4《初步设计（代可研）》评述	67

4.6.5 对策措施建议	68

4.6.6 评价单元小结	68

4.7 供排水及防灭火单元	69

4.7.1 供水系统评价	69

4.7.2 排水设施评价	69

4.7.3 建构筑物火灾危险性评价	69

4.7.4 评价单元小结	69

4.8 安全管理单元	70

4.8.1 安全管理预先危险性分析	70

4.8.2 安全检查表	71

4.8.3 安全管理分析	73

4.8.4《初步设计（代可研）》评述	76

4.8.5 对策措施建议	76

4.8.6 评价单元小结	77

4.9 重大危险源辨识单元	77

第5章 安全对策措施建议	79

5.1 安全对策措施建议的主要原则	79

5.1.1 安全对策措施建议的基本要求	79

5.1.2 制定安全对策措施建议的原则	79

5.2《初步设计（代可研）》中提出的对策措施及建议	79

5.2.1 安全技术措施	79

5.2.2 安全管理方面的对策措施	80

5.3《初步设计（代可研）》中存在的不足	82

5.4 各单元应补充和完善的安全对策措施	83

5.4.1 厂址总平面布置单元安全对策措施建议	84

5.4.2 破碎系统单元安全对策措施建议	84

5.4.3 磨矿分级评价单元安全对策措施建议	85

5.4.4 浮选系统评价单元安全对策措施建议	85

5.4.5 精矿脱水及尾矿输送系统评价单元安全对策措施建议	86

5.4.6 供配电系统单元安全对策措施建议	86

5.4.7 供排水及防灭火单元安全对策措施建议	87

5.4.8 安全管理评价单元	88

5.5 其他安全对策措施建议	89

第6章  评价结论	92

6.1 主要危险、有害因素评价结果	92

6.1.1 项目存在的主要危险、有害因素	92

6.1.2 项目存在的主要事故类型的设备或部位	92

6.2 项目应重点防范的主要危险、有害因素	92

6.3 拟建项目应重视的安全对策措施建议	92

6.4 评价结果综述	94

6.5 安全预评价结论	95

附件	98

附图	98

# 第1章  评价目的与依据

## 1.1 评价对象和范围

### 1.1.1 评价对象

根据企业的委托和评价协议，评价对象为双江昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿改扩建项目选矿工程。

### 1.1.2 评价范围

依据《双江县昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿改扩建项目选矿工程初步设计（代可研）》，本项目评价范围为改扩建项目的生产工艺系统、机电安全管理、作业安全、公用工程、辅助生产设施和综合安全管理。

凡涉及本项目的尾矿库、职业病及防治、环保、消防、地质灾害评估等项目，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。

## 1.2 评价目的和内容

### 1.2.1 评价目的

- 对项目初步设计（代可研）的方案进行分析评价，辨识其可行性和可靠性；

- 本次预评价的目的在于辨识、分析和预测拟建项目投产运行后可能存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果的主要条件；

- 对拟建项目投产后运行过程中的固有危险、有害因素进行定性或定量的评价，对其控制手段进行分析，同时预测其安全等级；

- 补充提出消除、预防或减弱装置危险性、提高装置安全运行等级的对策措施，为拟建项目下一步的安全设施设计提供依据，以最终实现本质安全化；

- 为拟建项目建成投产后的运行及日常安全管理提供依据；

- 预评价的结论可为应急管理部门监督、管理和“三同时”审批提供技术依据。

### 1.2.2 评价内容

本次预评价的主要内容是根据建设项目的《双江县昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿改扩建项目选矿工程初步设计（代可研）》以及附图的设计内容及组成，结合现场实际检查等相关资料，对划分的每一单元应用所选用的评价方法进行定性、定量分析评价。主要检查初步设计（代可研）报告所涉及的安全设施、设备、装置、安全措施和管理等是否符合规定，分析评价其安全有效性。针对可能存在的危险、有害因素和安全分析与评价结果，依据国家相关安全法律、法规、标准和规范的要求，借鉴类似选矿厂的安全生产经验，提出安全对策措施建议，做出评价对象是否符合国家相关法律、法规、规范及技术标准要求的结论。

## 1.3 评价依据

### 1.3.1 法律法规

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号，自2021年9月1日起施行）；

- 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号令，1995年1月1日施行，根据中华人民共和国主席令第24号修订，自2018年12月29日实施）；

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号， 自2015年1月1日起实施）；

- 《中华人民共和国劳动合同法》（中华人民共和国主席令第七十三号，自2013年7月1日施行）；

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订，自2021年4月29日起施行）；

- 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号，2009年12月31日施行；根据中华人民共和国主席令第二十四号第四次修改，自2018年12月29日起施行）；

- 《中华人民共和国道路交通安全法》（中华人民共和国主席令第四十七号，根据2021年4月29日第八十一号主席令修订，自2021年4月29日起施行）；

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日施行）。

### 1.3.2 行政法规

- 《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令第586号，自2011年1月1日施行）；

- 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号，自2009年5月1日施行）；

- 《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令第397号，根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2015年3月25日起施行）；

- 《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

- 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）。

### 1.3.3 部门规章及规范性文件

- 《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强非煤矿山安全生产工作的紧急通知》（安监总厅管一〔2016〕1号，自2016年1月5日起施行）；

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号，自2008年2月1日施行）；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局第 17号令发布，应急管理部〔2019〕2号令第二次修订，自2019年9月1日起实施）；

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，根据国家安全生产监督管理总局令第77号修订，自2015年5月1日起施行）；

- 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号发布，根据2013年8月29日国家安全生产监督管理总局第63号令及2015年7月1日国家安全生产监督管理总局第80号令修改，自2015年7月1日起施行）；

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号，根据2013年8月29日国家安全生产监督管理总局令第63号及2015年7月1日国家安全生产监督管理总局令第80号修订，自2015年7月1日起施行）；

- 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第59号，根据国家安全生产监督管理总局令第80号修改，自2015年7月1日起施行）；

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号, 2022年11月21日施行)；

- 《国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山选矿厂安全生产工作的通知》（安监总管一〔2012〕134号，自2012年11月5日施行）；

- 《关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号，自2017年10月10日起施行）。

### 1.3.4 地方性法规

- 《云南省安全生产条例》（2007年11月29日经云南省十届人民代表大会常务委员会第32次会议通过，2008年1月1日起施行，2017年11月30日重新修订，自2018年1月1日起施行）；

- 《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》（云安监管〔2008〕102号，自2008年8月27日起施行）；

- 《云南省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》（云政发〔2010〕157号，自2010年10月25日起施行）；

- 《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发〔2011〕229号，自2011年11月14日）；

- 《云南省安全生产监督管理局关于切实加强金属非金属矿山选矿厂安全生产工作有关问题的通知》（云安监管〔2013〕118号，自2013年8月19日发布）。

### 1.3.5 国家标准

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

- 《选矿安全规程》（GB18152-2000）；

- 《矿山机电设备工程安装及验收标准》（GB50377-2019）；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

- 《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

- 《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）；

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）；

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）；

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2016）；

- 《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010，（2016年版）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008）；

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）；

- 《安全色》（GB2893-2008）；

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

- 《消防安全标志》（GB13495-92）；

- 《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）；

- 《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》（GB4351.1-2005）；

- 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）；

- 《室外排水设计规范》（GB50014-2006，2016版）；

- 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）；

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）；

- 《3～110kV高压配电装置设计规范》（GB50060-2008）；

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

- 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）；

- 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》(GB4053.2-2009)；

- 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》(GB 4053.3-2009)；

- 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB8196-2018）；

- 《机械安全 急停 设计原则》（GB16754-2008）；

- 《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB 23821-2009）；

- 《机械安全 危险能量控制方法 上锁/挂牌》（GB/T33579-2017）；

- 《机械安全 避免人体各部位挤压的最小间距》（GB12265.3-1997）；

- 《防洪标准》（GB50201-2014）；

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231-2003)；

- 《起重机械安全规程》（GB6067-2010）；

- 《带式输送机安全规范》（GB14784-2013）；

- 《有色金属选矿厂工艺设计规范》（GB50782-2012）；

- 《冶金矿山选矿厂工艺设计规范》（GB50612-2000）；

- 《20KV及以下变电所设计规范》（GB30053-2013）；

- 《建筑物电气装置》（GB/T16895.18/2010）；

- 《用电安全导则》（GB/T13869-2008）；

- 《电击防护装置和设备的通用部分》（GB/T17045-2008）；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

- 《工作场所空气中粉尘测定 第2部分:呼吸性粉尘浓度》（GBZ/T 192.2-2007）；

- 《工作场所空气中粉尘测定 第4部分：游离二氧化硅含量》（GBZ/T 192.4-2007）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》（GBZ 2.2-2007）；

- 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）；

- 《危险化学品目录》（2015年版）；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

- 其他有关的国家及行业标准、规范。

### 1.3.6 项目合法证明文件

- 《项目投资项目备案证》（2022年2月16日，（2202-530925-04-01-424890）

- 营业执照；

- 项目安全预评价委托书。

### 1.3.7 有关技术文件和资料

- 广东雄厦工程技术有限公司编制的《双江县忙建铅锌矿改扩建项目岩土工程详细勘察报告》（2023年12月）

- 《双江县昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿改扩建项目选矿工程初步设计（代可研）》（2024年1月，云南增股工程勘察设计有限公司）。

## 1.4 评价原则

昭通市鼎安科技有限公司在对该项目进行安全预评价工作中，始终坚持以下原则：

  - 严格执行国家现行有关法律法规、标准、规章和规范的要求，对该企业进行科学、客观、公正、独立的安全评价；

  - 采用可靠、适用的评价技术和评价方法对项目进行定性、定量评价，遵循针对性、技术可行性、经济合理性、可操作性的原则，提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管理对策措施建议；

  - 真实、准确地做出评价结论，并对在当时条件下做出的安全评价结果承担法律责任；

  - 遵纪守法、恪守职业道德、诚实守信，对被评价对象的技术和商业秘密保密。

## 1.5 评价程序

安全预评价程序包括：

1.前期准备

（1）明确评价对象和评价范围；

（2）组建评价组；

（3）收集国内外相关法律法规、标准、规章、规范；

（4）收集并分析评价对象的基础资料、相关事故案例；

（5）对类比工程进行实地调查等内容。

2.辨识与分析危险、有害因素

（1）辨识和分析评价对象可能存在的各种危险、有害因素；

（2）分析危险、有害因素发生作用的途径及其变化规律。

3.划分评价单元

评价单元的划分应考虑安全预评价的特点，以自然条件、基本工艺条件、危险、有害因素分布及状况、便于实施评价为原则进行。

4.选择评价方法

对于不同的评价单元，可根据评价的需要和单元特征选择不同的评价方法。

5.定性定量评价

根据评价的目的、要求和评价对象的特点、工艺、功能或活动分布，选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法对危险、有害因素导致事故发生的可能性及其严重程度进行定性定量评价。

6.提出安全对策措施建议

（1）为保障评价对象建成或实施后能安全运行，从评价对象的总图布置、功能分布、工艺流程、设施、设备、装置等方面提出安全技术对策措施；

（2）从评价对象的组织机构设置、人员管理、物料管理、应急救援管理等方面提出安全管理对策措施；

（3）从保证评价对象安全运行的需要提出其它安全对策措施。

7.做出评价结论

概括评价结果，给出评价对象在评价时的条件下与国家有关法律法规、标准、规章、规范的符合性结论，给出危险、有害因素引发各类事故的可能性及其严重程度的预测性结论，明确评价对象建成或实施后能否安全运行的结论。

8.编制安全预评价报告

安全预评价报告是安全预评价工作过程的具体体现，是评价对象在建设过程中或实施过程中的安全技术性指导文件。安全预评价报告文字应简洁、准确，可同时采用图表和照片，以使评价过程和结论清楚、明确，利于阅读和审查。

安全预评价程序图见图1-1。

前期准备

辨识与分析危险有害因素

划分评价单元

编制安全预评价报告

定性、定量评价

选择评价方法

做出评价结论

提出安全对策措施建议

辨识与分析危险有害因素

图1-1 安全预评价程序图

安全评价程序包括：准备阶段，危险、有害因素识别与分析，划分安全评价单元，选择安全评价方法，定性、定量评价，提出安全对策措施及建议，做出安全评价结论，编制安全评价报告。本次评价工作大体分为三个阶段：

第一阶段为前期准备阶段：双江县昆华矿业有限公司与我公司签订了安全评价协议、委托书、业务约定书和承诺函。签订委托书后，我公司组成安全评价项目组，拟定项目现场调研计划，进行资料收集，包括相关法律、法规、标准、规章、规范、同类行业相关资料以及事故案例；初步的分析和危险有害因素识别，选择评价方法，编制工作计划。

第二阶段为现场调研阶段：2023年12月10日，评价组进场对该项目周边环境和现有工程进行现场调查，并收集相关评价资料。

第三阶段为报告编制阶段：根据前期准备及现场获得的资料、数据，辨识与分析危险、有害因素，并确定其危险程度。合理划分评价单元，选择评价方法，进行定性、定量评价和分析，提出相应的对策措施和建议。项目组将收集到的各种资料、数据进行汇总，综合分析后提出结论与建议，完成安全评价报告书的编制，并交我公司审查机构审查定稿。

## 1.6 评价报告使用权声明

本评价报告是受双江县昆华矿业有限公司委托而编制的，专属委托方使用。除按规定上报各级应急管理部门外，昭通市鼎安科技有限公司不会将本评价报告内容向其它任何单位和个人提供，也不会将本评价报告的全部或部分内容在媒体上或以其它形式公开发表（安全评价技术研究成果除外）。

## 1.7 评价基准日

评价基准日为：2023年12月10日。

# 第2章  建设项目概况

## 2.1 建设单位简介

双江昆华矿业有限公司成立于2006年11月06日，经营范围包括矿产品勘探、铜矿、铅矿、银矿、锌矿的开采、收购、销售、批发（国家禁止收购、销售的矿产品除外）。（铅矿、锌矿的开采、加工仅限于双江昆华矿业有限公司贺六乡忙建铅锌矿分公司经营）。具体情况介绍如下：

营业执照：

统一社会信用代码：915309257951631520

名    称：双江昆华矿业有限公司

类    型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：云南省双江县月亮巷老武装部大院

法定代表人：王刚

成立日期：2006年11月06日

经营期限：2006年11月06日至长期

经营范围：矿产品勘探、铜矿、铅矿、银矿、锌矿的开采、收购、 销售、批发(国家禁止收购、销售的矿产品除外)。(铅矿、锌矿的开采、 加工仅限于双江县昆华矿业有限公司贺六乡忙建铅锌矿分公司经营)：(铜矿、铅矿、银矿的开采仅限于双江县昆华矿业有限公司贺六乡忙建铅锌矿分公司经营)

登记机关：双江拉祜族佤族布朗族自治县市场监督管理局

登记日期：2017年4月26日

双江忙建铅锌选矿厂始建于始建于2002年9月，占地面积为2667m2，总投资75.14万元，日处理矿石50t，年处理矿石15000t。主要工程内容有：一个磨浮选厂、精矿沉淀池组、尾矿沉淀池及回收泵站、供水系统、供电系统及总体运输等。2009年双江昆华矿业有限公司通过转让取得云南澜沧铅矿有限公司双江县贺六乡忙建铅锌矿采矿权和选厂生产经营权。现选矿厂属于双江昆华矿业有限公司的下属企业。双江昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿改扩建项目位于双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县贺六乡忙建村，距离双江县城15km，行政区划隶属于双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县贺六乡忙建村所辖。

2022年6月双江县昆华矿业有限公司对浮选生产线进行改扩建，处理规模由原来的50t/d，1.5t/a扩大到100t/d，3万t/a，与忙建铅锌矿开采规模相匹配。

## 2.2 建设项目介绍

1.项目名称：

双江县昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿改扩建项目

2.项目性质：改扩建

3.项目地址：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县贺六乡忙建村

4.项目设立背景：

随着双江县昆华矿业有限公司的不断发展壮大，为满足目前市场需求和提高企业产品竞争力，双江县昆华矿业有限公司决定对现有选矿生产车间进行改扩建，对原选厂生产设备进行技术改造，生产设备主要有破碎机PE500*750（1台）、破碎机PE*250*100（2台）、皮带运输机B600（3条），球磨机MQG2135（1台）、电磁振动给料机GZ-4#（1台）、螺旋分级机FG-18（1台）、浮选机SF-2.8m3（32槽）等设备；对原先损坏环保设施进行更新改造；原选厂产生的尾矿采用湿式排放，则尾矿库干滩长度及浸润线埋深很难满足坝体稳定性要求，因此，建设单位拟变更尾矿排放方式为干排，并经汽车输送至尾矿库进行干堆，改造后废水全部回用，不外排。项目原料由双江县昆华矿业有限公司贺六乡忙建铅锌矿分公司供给。

本次改扩建主要内容为：将选厂原计划处理规模50t/d变更为100t/d，3万t/a，与忙建铅锌矿开采规模匹配。

双江县昆华矿业有限公司于2022年2月16日取得双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局出具的项目投资备案证（项目代码：2202-530925-04-01-424890）。2024年1月，云南增股工程勘察设计有限公司出具了《双江县昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿改扩建项目初步设计（代可研）》。

## 2.3 自然环境概况

### 2.3.1 地形地貌

双江自治县地处云贵高原西南边缘，横断山脉南部帚形地带的扩展部位，平面地貌形似桑叶。因邦马山脉古夷平面抬升、错断、河流侵蚀切割作用而形成地面破碎、高差悬殊和西北高、东南低的地势形态，与耿马交界的大雪山是县境西北极边最高点，海拔3233m，县境东南的双江渡口为最低点，海拔669m，相对高差2564m。主山呈阶梯状层叠，层上峰峦栉立，边缘破碎，层与层之间有陡坡地带。马鞍山自坝歪山到寻麻林地头属I级剥夷面，寻麻林地头至三岔路营盘为II级剥夷面四排山由坝卡亮山至三倮桩大白岩为I级剥夷面，韭菜坝红岩头属II级剥夷面，县境内地貌分为4大类型：一、侵蚀构造地貌型；二、构造剥蚀地貌型；三、侵蚀堆积地貌型；四、溶岩地貌型。

沙河乡境内地势西北高，东南低，山区面积392.5km2，占94.8%；坝区面积21.5km2，占5.2%。最高点邦木后山，海拔2753m；最低点小黑江河谷，海拔900m。工程区位于忙建村，区域地貌属中切割中山峡谷地貌，微地貌为斜坡地貌。

### 2.3.2 气象条件

双江县地处北回归线上双江县气候为南亚热带暖湿季风气候，年平均气温20.2℃左右，雨量充沛，年均降雨量在1000mm至1200mm左右。光照充足，冬无严寒，夏无酷暑。

根据双江县气象局资料，本区在气候分带上属南亚热带暖湿季风气候，气候比较炎热。年平均气温19.4℃，最热月气温可达38℃，5月至9月为雨季，10月至次年4月为旱季。雨量比较充沛，年平均降水量1006.7mm。项目区所在地20年一遇最大1h降雨47.21mm，最大6h降雨71.45mm，最大24h降雨量99.34mm。双江县年最多风向为西南风，最大风速为≤8级，年均风速1.9m/s。

### 2.3.3 地震烈度

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011－2010、2016版），评估区属抗震设防烈度8度区，设计地震分组为第三组，设计基本地震加速度值为0.3g，地震反应谱特征周期为0.45s。据《云南地质构造及区域地壳稳定性遥感调查报告》区域地壳稳定性分析图，项目所在区域处于区域地壳次不稳定区。

### 2.3.4 地理位置及交通条件

双江县昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿改扩建项目位于双江自治县城东北方向，距县城15km。项目区位于勐忙公路旁，自公路主干线至矿区的进厂公路里程为2.5km，交通运输十分方便。选厂中心地理坐标为东经99°54′26.25009″，北纬23°30′57.14743″，选厂占地面积9000m2。(见图 2-1 项目区交通位置图)。

图 2-1	项目区交通位置图

双江忙建铅选矿厂

### 2.3.5 周边环境

双江县昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿改扩建项目位于双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县贺六乡忙建村，项目区域内无国家和省列为重点保护的野生动植物、稀有或濒危物种，也不涉及古树名木及重点保护动物的迁移通道，拟建地多以农业生态为主，均属于坡耕荒地，生物多样性一般。

图2-2 周边环境图

## 2.4 工程地质概况

### 2.4.1 场地岩土工程条件

拟建场地位于双江县县城，双江县位于澜沧江与怒江中部经向地质构造带，受东西两侧近于南北向的卫本—兴华与翁吉—贺科压性，压扭性两大断裂的控制，为地堑式断陷堆积盆地。地质构造发育较早，早古生代已强烈活动，酸性岩浆沿断裂带侵入，喜山继承性活动表性明显，现代地震震中多沿断裂带分布，三角面突出。中部地形平坦，两侧起伏不平，多为残丘，四周为基岩分布的中低山地形。主要断裂、褶皱构造具体描述如下；

1、断裂构造

①F1小南美—大贺科断裂：位于评估区东侧，走向北北东，延伸长度超过80km，为压扭性逆断层，断层面总体倾向300～320°，倾角35°，在断层的旁侧及南段，中侏罗统税房街组呈零星状和块状近南北向分布，断层带附近岩石挤压破碎，多处见角砾岩，断裂附近小褶曲、小断裂、挠曲发育，产状紊乱。

②F2勐库—双江断裂：位于评估区西侧，为区内附近主要的断裂构造，走向北北东，延伸长度超过80km，平面形态呈直线状，略有波状弯曲，为压扭性逆断层，断层面北段倾向NW，南段倾向SE，断裂破碎带50～80m，在断层的旁侧及南段，中侏罗统税房街组呈零星状和块状近南北向分布，并以南北走向的不整合线与临沧花岗岩体接触，断层带附近岩石挤压破碎，发育碎裂岩、糜棱岩、断裂透镜体等，旁侧拖褶皱发育。

2、褶皱构造、盆地

①双江向斜：位于评估区东部，向斜呈近15°方向延伸，延伸长32km，西翼岩层产状120°∠30°，东翼岩层产状290°∠28°。轴部地层为上第三系中新统N1地层，两翼为侏罗系中统税房街组QhalJ2s地层，轴部略有弯曲，两翼基本对称。

②双江盆地：轴向呈近15°方向延伸，延伸长19km，出露地层为上第三系中新统N1地层和全新统冲积层（Qhal），盆地边界N1与J2s不整合接触，盆地位于J2s向斜中部。

拟建场地10km以内

F3

无发震断裂，可不考虑发震断裂错动对地面建筑的影响。

### 2.4.2 不良地质作用

根据区域地质资料和现场实际情况，勘察场地10km以内无发震断裂，勘察钻探时未发现断层破碎带，也未发现其他如滑坡、泥石流；钻探未发现古河道、孤石、土洞、溶洞、墓穴、塌陷泥石流、地裂缝等不良地质现象。

工勘结论：

1.场地为稳定性差场地；地下水对工程建设影响一般，地表排水条件尚可；场地平整较简单；工程建设可能诱发次生地质灾害，采用一般防护措施即可解决；场地交通便利、工程环境条件一般，故根据《城乡规划工程地质勘察规范》（CJJ57-2012）附录C综合评定场地工程建设适宜性为较适宜；

2.按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）第4.1.1条规定，场地属对建筑抗震为一般地段；

3.拟建场地位于临沧市双江县忙建村，场地抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.30g，设计地震分组为第三组，设计特征周期值为0.45s；建筑抗震设防类别为标准设防类；场地无液化砂土层存在；本次勘察可不考虑软土震陷的影响；

4.场地土的类型为中软土；建筑场地类别划分为Ⅱ类；

5.场地揭露深度内未揭露水体，场地土对混凝土结构、混凝土结构中的钢筋及钢结构具微腐蚀性；

6.场地地基土结构中等复杂，属不均匀地基，将导致不同部位存在较大的沉降差异，基础设计时应予考虑；

7.各岩土层主要物理力学指标、原位测试数据及地基承载力参数见《各岩（土）层主要物理力学性质指标建议值表》。

## 2.5 工程建设方案概况

2024年1月企业委托云南增股工程勘察设计有限公司编制提交了《双江昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿改扩建项目初步设计（代可研）》，以下建设方案以该初步设计（代可研）为依据进行描述。

### 2.5.1 现状情况

#### 2.5.1.1 原50t/d生产线总平面布置

原50t/d生产线厂址总体布置上充分利用地形高差，自东北向西南依次布置原矿堆场、原矿仓和粗碎车间、细碎车间、粉矿仓、磨矿浮选车间、沉淀池、精矿仓等。顺地形布置，满足生产工艺要求，并形成具有高差的矿浆自流输送系统。尾矿通过管道输送至尾矿库。选矿厂西侧建设办公区及员工生活区。

#### 2.5.1.2 原50t/d生产线工艺流程

原50t/d生产线主要工艺流程如下：

双江忙建铅锌选矿厂原矿来源为双江县昆华矿业有限公司贺六乡忙建铅锌矿分公司矿山。两段开路碎矿，一段一闭路磨矿入选，铅、锌分别浮选（铅浮选采用一粗二扫三精的工艺流程，锌浮选采用一粗二扫三精的工艺流程）铅精矿、锌精矿经过盘式过滤机脱水，尾矿采用压滤机压滤脱水。选矿生产班组分为碎矿、磨浮、精矿脱水、精矿外运。

1.破碎

入厂原矿进场后堆放在堆矿场由装载机运送至原矿仓，矿石进入粗碎PE500*750、PE*250*100细颚式破碎机进行粗碎，粗破后进入到细碎，经细碎后的矿石由输送带输送至粉矿仓。

2.浮选

（1）磨矿

细碎后的矿石，通过皮带运输机把粉矿物料送入球磨机进行磨矿；经球磨机（MQG2135）磨细到-200目时经螺旋分级机（2FC-189）分级后进入搅拌机。

（2）浮选

物料磨细到入选要求的粉矿物料，通过加入药剂搅拌后即进入浮选机（SF-2.8m3）进行浮选作业，铅浮选采用一粗二扫三精的工艺流程，锌浮选采用一粗二扫三精的工艺流程。

精矿进入精矿池自然脱水后外售，尾矿自流输送至浓缩池脱水后集中堆放到尾矿库内。

3.精矿脱水

脱水工艺采用沉淀池脱水，所产生的铅、锌精矿粉先在各车间自然滤水，然后置于精矿场堆存2天自然风干，当含水份达25%以内时即可外运。

4.给药

药剂添加：由制药室集中配制，采用耐酸、耐碱的塑料管自流方式输送至浮选车间。再根据用药量添加选矿药剂。

双江昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿工艺流程图详见图2-3。

#### 2.5.1.3 原50t/d生产线主要设备

原50t/d生产线使用的主要设备见表2-1。

表2-1 原50t/d生产线主要设备设施表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚式破碎机 | PE500*750 | 台 | 1 |
| 2 | 颚式破碎机 | PE*250*100 | 台 | 2 |
| 3 | 振动筛 | 2YA1548 | 台 | 1 |
| 4 | 槽式给矿机 | GZG1000-4 | 台 | 1 |
| 5 | 板式给料机 | ZBD1200*6000 | 台 | 2 |
| 6 | 胶带输送机 | B600 | 套 | 3 |
| 7 | 球磨机 | MQG2135 | 台 | 2 |
| 8 | 沉没式双螺旋分级机 | 2FC-189 | 台 | 2 |
| 9 | 搅拌桶 | / | 个 | 2 |
| 10 | 浮选机 | SF-2.8m3 | 台 | 20 |
| 11 | 回水泵 | / | 个 | 3 |

#### 2.5.1.4 原50t/d生产线公用工程和辅助设施

一、供配电

双江忙建铅锌选矿厂10kV用电由忙建线变压器10kV引入，供电线路已架通至选矿厂变配电室，经500kVA的变压器变电后对选矿厂所有用电设施供电。

二、给排水

1.给水

选矿厂生产、生活用水取自项目区南侧的旧家河上游，由水泵抽到高位水池，各用水点由高位水池通过厂区管网供给。生产废水不外排，循环使用。

2.排水

选矿废水、厂区初期雨水经容积均为100m3的厂前回水池进行收集后，泵回至选厂高位水池；生活污水经化粪池处理直接外排。

### 2.5.2 建设规模及工作制度

#### 2.5.2.1.建设规模

本项目为选厂改扩建项目，设计规模100t/d,3万t/a。

#### 2.5.2.2.工作制度及劳动定员

根据初步设计代可研报告：该项目为连续工作制，年工作日300天，3班/d，8h/班。

#### 2.5.2.3.产品方案

该项目产品为铅精矿、锌精矿等。

### 2.5.3 厂址选择

双江县昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿改扩建项目位于双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县贺六乡忙建村，其地理位置在东经99°54′26.25009″，北纬23°30′57.14743″。根据广东雄厦工程技术有限公司编制的《双江县忙建铅锌矿改扩建项目岩土工程详细勘察报告》（2023年12月），拟建场地周边10km以内无发震断裂，未发现岩溶、塌陷、滑坡、危岩和崩塌、泥石流、岸边冲刷、采空区、地面沉降等不良地质现象。

### 2.5.4 总平面布置

厂区总平面布置以集中布置为原则，满足工艺流程要求，尽量减少各种物料运输距离。

根据初步设计代可研：

拟建项目总用地15533m2，合23.3亩。

拟建项目主要分两个区域，分别是选矿区，生活区。

选矿区按年处理矿石30000t，年产3510t锌精矿，1400t铅精矿规模进行设计。年工作300d，日工作3班，班工作8h。

根据生产工艺配置流程的特点，结合厂区地形，将各功能区按性质和功能相近，联系密切，对环境要求大体一致、各种管线及运输短捷的原则进行布置。

根据工艺配置，平面分多个区域，从东北向西南依次布置原矿堆场、原矿仓和粗碎车间、细碎车间、粉矿仓、磨矿浮选车间、沉淀池、精矿仓等。车间通过皮带连接，充分利用地形高差使得平面布置紧凑。

厂区地形较高处设置高位水池一座，容量为500m3。

尾矿库位于选矿附近的山箐中（由业主另行委托设计单位开展设计）。

总平面布置详见附图。

1.竖向布置

根据工艺配置，竖向分七个台阶，最高为原矿堆场；其次为原矿仓、粗碎车间平台；细碎车间平台；粉矿仓平台；磨矿浮选车间平台；过滤平台；精矿仓平台。

场地排水采用由北到南，有组织雨污分流的系统，排水沟沿用有道路的排水系统，最终排入山间谷地。排水沟采用砖砌明沟与暗沟结合的方式。其断面不小于0.4×0.4 m。

### 2.5.5 原料、辅料

1.原料

双江县昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿改扩建项目原料为铅、锌、铜矿石，来源于双江县昆华矿业有限公司贺六乡忙建铅锌矿分公司，通过汽车运输至选矿厂原矿堆场。

- 辅料

表2-2 主要原辅料表

| 序号 | 名称 | 单位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 铅锌原矿 | t | 3.0×104 |  |
| 4.2 | 衬板 | t | 6.90 |  |
| 4.3 | 钢球 | t | 56.25 |  |
| 4.4 | 机油 | t | 1.25 |  |
| 4.6 | 胶带 | m2 | 45.00 |  |
| 4.7 | 黄油 | t | 2.20 |  |
| 4.8 | 石灰 | t | 60.00 |  |
| 4.9 | 硫酸铜 | t | 21.50 |  |
| 4.10 | 硫酸锌 | t | 24.50 |  |
| 4.11 | 丁黄药 | t | 6.00 |  |
| 4.12 | 乙黄药 | t | 6.00 |  |
| 4.13 | 2＃油 | t | 1.50 |  |

表2-3 药剂种类、用量表

| 药剂名称 浓度、 作业用量 g/t 名称 | CaO | CuSO4 | ZnSO4 | 丁黄药 | 乙黄药 | 松油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粉状 | 10％ | 10％ | 10％ | 10％ | 原质 |
| 磨矿 |  |  |  |  |  |  |
| 铅粗选Ⅰ |  |  | 600 |  | 150 | 35 |
| 铅扫选 |  |  | 200 |  | 50 |  |
| 锌粗选Ⅰ | 2000 | 500 |  | 200 |  | 15 |
| 锌粗选Ⅱ |  | 100 |  |  |  |  |
| 锌扫选I |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 合计 | 2000 | 700 | 800 | 300 | 200 | 50 |

### 2.5.6 内外部运输

1.外部运输

外部运输车辆主要通过社会力量及公司现有运输设备解决，既充分利用当地运输设施和运输设备，同时节省投资及运营费用。

2.内部运输

内部运输主要包括生产工艺流程中的矿石物料、矿浆的输送。厂内物料运输为皮带运输方式。尾矿通过压滤后汽车运输至尾矿坝。

### 2.5.7 选矿工艺

根据《初步设计（代可研）》，项目改扩建后，新增100t/d生产线设计生产工艺流程为：

根据双江县昆华矿业有限公司提供的试验报告并切合实际工业生产需要，最终确定选矿工艺流程：一段闭路磨矿入选，铅、锌分别浮选，铅浮选一粗三精二扫，锌浮选一粗三精二扫，总的选矿工艺流程前提下，本设计采用“两段开路破碎，一段闭路磨矿入选，铅、锌分别浮选”流程，铅精矿、锌精矿采用盘式过滤机脱水。

100t/d生产线工艺流程：

1.破碎

原矿最大粒度为300mm，碎矿系统为两段开路破碎，原矿进入PE-400×600颚式破碎机进行粗破后，在进入PE-200×1000颚式破碎机进行细破，最终产品粒度为-25mm进入粉矿仓储存；

2.磨矿

磨矿系统为一段闭路，磨矿细度为70％~75%-0.074 mm，采用Φ150×3500球磨机进行磨矿。

3.分级

- 经过球磨机研磨出来的矿粉进入FC-12加长型分级机进行分级。

4.浮选

- 浮选作业采用铅、锌分别浮选，铅浮选采用一粗三精二扫的工艺流程，锌浮选采用一粗三精二扫的工艺流程，浮选采用BF1.2浮选机。设计分选得到铅精矿、锌精矿指标为：铅精矿产率4.98%，品位51.00%，回收率85.00%；锌精矿产率11.70%，品位51.00%，回收率85.00%。铅精矿、锌精矿经过盘式过滤机脱水后储存在精矿仓。

5.尾矿

- 尾矿排放方式为干排，尾矿采用压滤机压滤脱水后集中堆放到尾矿库内。

- 工艺流程图、数质量流程图以及矿浆流程图详见图2-4、2-5、2-6。

图2-4工艺流程图

- 2-5  矿浆流程图

- 2-6 数质量流程图

### 2.5.8 主要设备

根据初步设计代可研，双江县昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿改扩建项目选用的主要设备如下：

表2-4  主要设备列表

| 序号 | 名 称 | 规格及主要性能 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格条筛 | 5m×3.5m孔 350mm×350mm | 1 |  |
| 2 | 槽式给矿机 | CG980×1240 | 1 |  |
| 3 | 颚式破碎机 | PE－400×600 | 1 |  |
| 4 | 1＃胶带运输机 | B＝500，Lh＝9.5m，α＝11° | 1 |  |
| 5 | 颚式破碎机 | PEX－250×1000 | 1 |  |
| 6 | 2＃胶带运输机 | B＝500，Lh＝10.6m，α＝13° | 1 |  |
| 7 | 摆式给料机 | BG－400×400 | 1 |  |
| 8 | 3＃胶带运输机 | B＝500，Lh＝10.5m，α＝0° | 1 |  |
| 9 | 湿式格子型球磨 | MQG1500×3000 | 1 |  |
| 10 | 沉没式单螺旋分级机 | FC－12 | 1 |  |
| 11 | 普通搅拌槽 | XB－1500 | 4 |  |
| 12 | 普通搅拌槽（石灰储备） | XB－1500 | 1 |  |
| 13 | 浮选机 | SF－1.2 | 24槽 |  |
| 14 | 浮选机 | SF－0.7 | 8槽 |  |
| 15 | 颚式破碎机 | PEX－150×250 | 1 |  |
| 16 | 圆盘给料机 | DK-6 φ600 | 1 |  |
| 17 | 湿式球磨机 | MQY-φ420×450 | 1 |  |
| 18 | 单螺旋高堰式分级机 | FG－3 | 1 |  |
| 22 | 防腐搅拌槽（锥底） | XB－1000 | 5 |  |
| 23 | 储药槽 | 1000×1000×800 | 5 |  |
| 24 | 给药箱 | 1000×400×400 | 5 |  |

### 2.5.9 通风除尘

初步设计代可研报告中明确运输线路进行洒水除尘。破碎前采用高压水冲洗矿石，破碎等作业点设置除尘设施，防止粉尘飞扬。

### 2.5.10 公用工程

一、 给排水

根据初步设计代可研报告，项目给排水情况如下：

（一）给水

1.水源及供水系统

双江县昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿改扩建项目生活用水及生产用水新水取自项目区南侧的旧家河上游，水质及水量均满足改扩建选厂生产和生活要求。

供水管路采用DN100-Φ114mm焊接钢管，管线在铺设中尽可能的避免跨越地形起伏变化较大地形以免增加水泵站的额外扬程。在水源泵房（L×B×H=4×6×3m ）内配置IS80-50-315水泵两台（Q=30 m3/h，h=128m，N=37kW，一用一备）为取水系统提供足够的扬程和流量本项目新水用量512.29m3/d，         在厂区地形较高处设置高位水池一座，容量为500m3（Φ=14060mm，H=4.0m），储存由水源泵房供至的清水，同时也澄清由尾矿坝的循环回水。

高位水池池底标高均为1357m，距离选厂约350m。由水源取水泵加压通过焊接钢管从河流取水引至厂区高位水池，从高位水池自流到全厂各用水点。

2.给水系统

在厂区地形较高处设置高位水池一座，容量为500m3（Φ=14060mm，H=4.0m），高位水池池底标高均为1357m，距离选厂约350m。

采用生产、生活、消防合用给水管网，室内和室外消防给水系统采用高压制，火灾时，高位水池满足厂区室内、室外消防水量、水压要求。

选厂消防主管为DN100×Φ114.3mm焊接钢管，管路长约450m，为生产和消防共用。

3.选厂回水系统

（1）厂前回水量

浓密机溢流水溢流至回水水池，水池旁泵站配置回水泵：2台，1用1备，Q=30m3/h，h=128m，N=37kW。

输水管线采用D219×6焊接钢管。

（2）回水高位水池

厂区地形较高处设置一个高位水池（高位水池容量为500m3，Φ=14060mm，H=4.0m）。回水分别经过回水泵泵至高位水池，溢流澄清后再供至厂区各配水点。

（二）排水

本工程排水系统采用分流制排水系统。

一般冲洗水、沐浴水、直接排至室外雨水沟，汇集后排至附近山沟或水体，对周围水环境污染小。

生活污水主要来自各矿区生活区，包括办公楼、职工宿舍及食堂、浴室等污水，产生量8m3/d，经自然沉淀、降解后处理达到一级污水排放标准，即可再回用至选矿工艺中、道路浇洒、绿化浇洒、汽车冲洗、如厕冲洗等。最终达到零排放，洪汛期间，处理达标的多余部分可以单独排放至就近的山沟水体中。

二、供配电

（一）供电电源

双江忙建铅锌选矿厂10kV用电，由忙建线变压器10kV引入供电线路已架通至选矿厂变配电室，经500kV的变压器变电后对选矿厂所有用电设施供电。

（二）供配电系统

1.用电负荷

选厂装机设备58台，装机总容量472.2kW；工作设备57台，工作容量435.2kW。

计算负荷：380V有功功率274.23kW，无功功率199.51kVAR，视在功率339.12kVA，380 V侧用电负荷自然功率因数为0.81，需补偿无功功率120kVAR，补偿后视在功率308.31kVA。本次设计选厂年耗电量170.54×104 kWh。需500kVA变压器一台。

- 2.负荷等级

- 用电负荷均为三级负荷。

- 3.供电系统

- 项目用电，按380V供电电压，新建一低压配电室，低压配电室建于磨矿车间旁，低压配电柜均安装于此配电室。变压器露天设置。

- 低压开关柜可选用HGD型配电柜，新建配电室新增一台进线柜，一台补偿柜，五台低压出线柜。柜内元件选用国产优质品牌。

（三）防雷接地及过电压保护

- 厂房及构筑物，按第三类建筑物设置防雷保护措施，接地电阻≤10Ω。

- 低压配电室工作接地、保护接地以及防雷接地，在地下互相连接，总接地电阻≤4Ω。

### 2.5.11 消防

1.消防水量

100t选厂需设室内、室外消防给水系统，室内消防用水量为10l/s，室外消防水量为15l/s。同一时间内的火灾次数为一次，火灾延续时间为2h，2h消防水量180m3全部储存在高位水池中，池底标高不低于1880m，选厂在最高点建有高位水池，高位水池容量为500m3，Φ=14060mm，H=4.0m。

2.室内消防系统

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）第8.2.2条，主厂房为耐火等级一二级的单层丁戊类工业厂房，仅设置消防软管卷盘系统即可。

3.室外消防系统

采用常高压制消防给水系统，在工业场地厂区设置室外消防管网（与室外生产给水管网合用）和室外地上式消火栓，主管环状布置。火灾时，由生产消防合用高位水池进行消防给水，水量和水压满足消防要求。室外地上式消火栓采用SS100/65-1.0型，室外消火栓保护半径为150m，布置间距不大于120m。

4.建筑灭火器配置

根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)，在各建筑物内配置一定数量的手提式干粉灭火器。

### 2.5.12 检修设施

为保证生产设备的正常运行，在车间内部仅设置设备修理间，对选矿厂设备进行维护和检修，以保证安全生产的需要。其它机汽修等设施充分依托社会力量。

### 2.5.13 安全管理及其他

#### 2.5.13.1 安全管理机构

《初步设计（代可研）》中对安全管理机构设置、安全管理人员配备、规章规度、专用安全设施投资、应急救援等内容未作具体设计说明，建议下一步安全设施设计中补充完善。

#### 2.5.13.2 工作制度及劳动定员

1.工作制度

按照生产工艺要求，选厂工作制度采用250d/a，3班/d, 8h/班，为了保证生产主要生产岗位和工序连续生产，主要生产岗位实行24小时连续工作制，一些辅助生产岗位为一班制，确保生产活动连续运行。

2.劳动定员

拟按生产岗位编制出岗位劳动定员64人，其中生产人员49人，管理及后勤人员15人。详细劳动定员见表2-5。

表2-5  劳动定员表

| 序号 | 工种单位名称 | 实际工作人员 |  |  |  | 在 册 | 在 册 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 班次 |  |  | 共计 | 人 员 | 人 员 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  | 系 数 | 总 数 |
| 1 | 选矿车间 | 7 | 6 | 6 | 19 | 1.35 | 25 |
| 1.1 | 碎矿工段 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |
| 1.1.1 | 粗碎 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |
| 1.1.2 | 细碎 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |
| 1.2 | 磨浮工段 | 5 | 4 | 4 | 13 |  |  |
| 1.2.1 | 石灰仓 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 分矿仓 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |
| 1.2.3 | 磨矿工 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |
| 1.2.4 | 浮选工 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |
| 1.2.5 | 给药工 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 车间管理及技术人员 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 2 | 辅助车间 | 9 | 5 | 1 | 15 | 1.35 | 20 |
| 2.1 | 水源泵房 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | 供配电 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |
| 2.3 | 化验工 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |
| 2.4 | 选矿实验 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 2.5 | 机修 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 2.6 | 驾驶员 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |
| 2.7 | 汽车衡 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |
| 3 | 尾矿坝 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.35 | 4 |
|  | 生产人员小计 | 17 | 12 | 8 | 37 |  | 49 |
| 4 | 管理及后勤人员 | 10 | 2 | 2 | 14 | 1.14 | 15 |
| 4.1 | 厂长及副厂长 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 4.2 | 技术员 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |
| 4.3 | 安全环保 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 4.4 | 其他管理人员 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 4.5 | 保安 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |
|  | 合计 | 27 | 14 | 10 | 51 |  | 64 |

3.主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训

《初步设计（代可研）》中未作具体说明，建议下一步安全设施设计中补充完善。

### 2.5.14 投资概算及资金来源

#### 2.5.14.1 投资概算

根据初步设计代可研报告：项目总投资1407.60万元，其中：建设投资1128.14万元、建设期利息为0万元、流动资金279.46万元。

#### 2.5.14.2 资金来源

建设投资及流动资金全部由企业自筹。

#### 2.5.14.3 安全资金投入

《初步设计（代可研）》中未作具体说明，建议下一步安全设施设计中补充完善。

### 2.5.15 原有工程利旧情况

改扩建新增生产设备主要有破碎机PE500*750（1台）、破碎机PE*250*100（1台）、皮带运输机B600（3条），球磨机MQG2135（1台）、电磁振动给料机GZ-4#（2台）、螺旋分级机FG-18（1台）、浮选机BF-1.2m3（24槽）等设备；原有工程利旧情况《初步设计（代可研）》中未作具体说明，建议下一步安全设施设计中补充完善。

# 第3章 评价单元的划分和评价方法的选择

## 3.1 预评价单元划分

### 3.1.1 预评价单元划分的原则

评价单元的划分是在对危险、有害因素进行辨识分析的基础上，根据评价目的和评价方法的需要，将系统分成若干有限的范围，确定需要评价的单元，以提高评价的客观性和准确性。

评价单元一般以生产工艺，物料的特性及危险、有害因素的类别、分布状况综合考虑进行划分。

### 3.1.2 本报告评价单元的确定

在危险评价过程中，为了方便评价工作的具体实施，确定正确的评价方法，往往需要把评价对象按照一定的原则进行分解，把一个复杂的系统划分为数个相对独立，便于评价操作、灾害控制、安全管理的单元，分别进行评价后，再合成各单元的评价结果，这种对评价对象的分解，叫做评价单元划分。划分评价单元的方法主要有两类，一是以危险、有害因素的类别为主来划分；二是以生产工艺装置或场所为主来划分。

常用的评价单元划分方法有：

1.以危险、有害因素的类别为主划分评价单元。

（1）对工艺方案、总体布置及自然条件、环境对系统影响等综合方面的危险、有害因素的分析和评价，可将整个系统作为一个评价单元；

（2）将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。

2.以装置和物质特征划分评价单元。

（1）按装置工艺功能划分；

（2）按布置的相对独立性划分；

（3）按工艺条件划分评价单元；

（4）按贮存、处理危险物品的潜在化学能、毒性和危险物品的数量划分评价单元；

（5）根据以往事故资料，将发生事故能导致停产、波及范围大、造成巨大损失和伤害的关键设备作为一个单元；

（6）将危险性大且资金密度大的区域作为一个评价单元；

（7）将危险性特别大的区域、装置作为一个评价单元；

（8）将具有类似危险性潜能的单元合并为一个大单元。

本报告按照该项目生产工艺过程，结合该项目主要危险、有害因素的性质和存在部位，划分为8个单元进行评价，见表4-1。

表3-1  评价单元划分表

| 序号 | 单元 |
| --- | --- |
| 1 | 厂址及总平面布置评价单元 |
| 2 | 破碎系统评价单元 |
| 3 | 磨矿分级评价单元 |
| 4 | 浮选系统评价单元 |
| 5 | 精矿脱水及尾矿输送系统评价子单元 |
| 6 | 供配电系统安全评价单元 |
| 7 | 供排水与防灭火评价单元 |
| 8 | 安全管理评价单元 |
| 9 | 重大危险源辨识单元 |

## 3.2 预评价方法的选择

### 3.2.1 预评价方法的选择原则

建设项目安全预评价方法选择的原则是：主要考虑评价结果是否达到安全评价所要求的目的，还要考虑进行评价所需信息是否收集齐全。

### 3.2.2 各单元采用的评价方法

安全系统工程的内容主要包括事故成因理论、系统安全分析、安全评价和安全措施四个方面。安全评价是对系统存在的危险性进行定性或定量分析，得出系统存在的危险点与发生危险的可能性及其程度，以预测出被评价系统的安全状况。正确的安全评价必须有科学的安全理论做指导，使之能真正揭示安全状况变化的规律并予以准备描述，并以一种可辨识度量的信息显示出来。安全评价方法就是以安全理论、系统科学理论、现代数学和控制理论等作为理论基础，用来分析、评价系统危险危害因素的工具，根据评价目的或采用的基本理论的不同，评价方法有数十种，各有优缺点。

针对上一章对该项目建设项目的潜在危险和有害因素的初步分析的基础上，结合本次评价目的和评价范围，进一步运用有关评价方法进行系统安全评价，找出主要灾害事故被触发的原因，系统地了解各危险源危险状况信息。

安全评价方法是对系统的危险因素、有害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。目前，已开发出数十种不同特点、适用范围和应用条件的评价方法。本次安全预评价采用的评价方法见下表3-2：

表3-2 评价方法汇总表

| 序号 | 评价单元名称 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂址及总平面布置单元 | 安全检查表法、作业条件危险性评价法（LEC） |
| 2 | 破碎系统评价单元 | 预先危险性分析法（PHA）、安全检查表法、作业条件危险性评价法（LEC） |
| 3 | 磨矿分级评价单元 | 预先危险性分析法（PHA）、作业条件危险性评价法（LEC）、安全检查表法 |
| 4 | 浮选系统评价单元 | 预先危险性分析法（PHA）、作业条件危险性评价法（LEC）、安全检查表法 |
| 5 | 精矿脱水及尾矿输送系统评价子单元 | 预先危险性分析法（PHA）、作业条件危险性评价法（LEC） |
| 6 | 供配电系统安全评价单元 | 预先危险性分析法（PHA）、作业条件危险性评价法（LEC）、安全检查表 |
| 7 | 给排水与防灭火评价单元 | / |
| 8 | 安全管理评价单元 | 预先危险性分析法（PHA）、安全检查表法 |
| 9 | 重大危险源辨识单元 | / |

## 3.3 评价方法简介

### 3.3.1 安全检查表法

安全检查表分析（Safety Check List Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。

安全检查表分析包括三个步骤：

1.选择或拟定合适的安全检查表；

2.完成分析；

3.编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“是”、“否”、“不适用”或“需要更多的信息”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将作出与标准或规范是否一致的结论。

### 3.3.2 预先危险性分析法（PHA）

预先危险性分析（PHA）也可称为危险性预先分析，是一种对系统存在的危险性类别、出现危险状态的条件、导致事故的后果，做一概略的分析而采用的分析方法。其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级。

1.功能

（1）大体识别与系统有关的主要危险；

（2）鉴别产生危险的原因；

（3）预测事故出现对人体及系统的影响；

（4）判定已识别的危险性等级，并提出削减或控制危险性的措施。

2.分级标准

在分析系统危险性时，为了衡量危险性的大小及其对系统破坏程度，将各类危险性划分为4个等级

Ⅰ级：安全的，不至于造成人员伤亡和系统损坏；

Ⅱ级：临界的，暂时不会造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，并且可能排除和控制；

Ⅲ级：危险（致命）的，会造成人员伤亡和系统损坏，需立即采取防范对策措施；

Ⅳ级：灾难性的，会造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须给以果断排除并进行重点防范。

3.分析步骤

预先危险性分析的步骤大致为：

（1）了解系统的基本目的、工艺流程及环境因素等；

（2）参照类似系统的事故教训及经验，分析系统中可能出现的危险、危害及其事故（或灾害）可能类型；

（3）对确定的危险源分类，制定预先危险性分析表；

（4）确定危险因素转变为事故的触发条件和必要条件，寻求有效的对策措施；

（5）进行危险性等级划分；

（6）制定事故（或灾害）的预防性对策措施。

### 3.3.3 作业条件危险性评价法（LEC）

对于一个具有潜在危险性的作业条件，K.J.格雷厄母和G.F.金尼认为，影响危险性的主要因素有3个：发生事故或危险事件的可能性；暴露于这种危险环境的情况；事故一旦发生可能生产的后果。用公式表示为：

D＝LEC

式中：

D－作业条件的危险性；

L－事故或事件发生的可能性；

E－暴露于危险环境的频率；

C－发生事故或事件的可能结果。

1.发生事故或危险的可能性

事故或危险发生的可能性与实际发生的频率相关。若有概率来表示时，绝对不可能发生的概率为0，而必然发生的事件的概率为1。当在考察一个系统的危险性时，绝对不可能发生事故是不确切的，即概率为0的情况不确切。所以，实际上不可能发生的事件的情况作为打分的参考点，其分值定位0.1。在实际生产条件中，事件或危险事件发生的可能性的范围非常广泛，因而人为地将完全出于意料之外的、极少可能发生的情况定为1，能预料将来某个时候会发生事故的情况的分值定为10。在这两者之间的情况再根据其发生的可能性的大小相应地确定几个中间值。具体见下表3-3。

表3-3  事故或危险事件发生可能性的分值（L）

| 分值 | 事故或危险性发生的可能性 | 分值 | 事故或危险性发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全会被预料到 | 0.5 | 可以设想，但高度不可能 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 不经常，但可能 | 0.1 | 实际上不可能 |
| 1 | 完全意外，极少可能 |  |  |

2.暴露于危险环境的频率

作业人员暴露于危险环境中的次数越多、暴露的时间越长，则受到伤害的可能性就越大，为此K.J.格雷厄母和G.F.金尼就规定了连续出现在危险环境的分值为10，一年仅出现几次非常稀少的暴露频率的分值为1，以0和10为参考点，再在其区间根据在潜在危险作业条件中暴露情况进行划分，并对应地确定其分值。详见下表3-4。

表3-4  暴露于潜在危险环境的分值（E）

| 分值 | 出现于危险环境地情况 | 分值 | 出现于危险环境地情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露于潜在危险环境 | 2 | 每月暴露一次 |
| 6 | 逐日在工作时间暴露 | 1 | 每年几次出现在潜在危险环境 |
| 3 | 每周一次或偶尔地暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |

3.发生事故或危险事件的后果

造成事故或危险事故的人生伤害或物质损失可在很大的范围内变化，以工伤事故而言，可以从轻微伤害到许多人死亡，其范围非常广。因此，K.J.格雷厄母和G.F.金尼把需要救护的轻微伤害的可能结果的分值规定为1，以此为一个基准点，而将造成许多人死亡的可能结果的分值规定为100，作为另一个参考点，在两个参考点1～100之间，确定出其他可能的伤害结果的分值，见下表3-5。

表3-5发生事故或事件可能结果的分值（C）

| 分值 | 可能结果 | 分值 | 可能结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，有许多人伤亡 | 7 | 严重，严重伤害 |
| 40 | 灾难，数人伤亡 | 3 | 重大，致残 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 | 1 | 引人注目，需要救护 |

4.作业危险性的判据-危险性分值

确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值之后，用公式进行计算，即可得到危险性分值，据此进行危险程度评定，具体标准见下表3-6。

表3-6危险性分值（D）

| 分值 | 危险程度 | 分值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 及其危险，不可能继续作业 | 20－70 | 可能危险，需要注意 |
| 160－320 | 高度危险，需要立即整改 | ＜20 | 稍有危险，或许可以接受 |
| 70－160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

# 第4章 定性定量评价

根据危险有害因素的辨识与分析结果，本章对各评价单元危险有害因素进行定性定量分析，分析其产生的原因、导致事故的模式和事故的严重程度，以便采取相应的对策措施，消除、预防和减弱事故危害。

## 4.1 厂址及总平面布置评价单元

### 4.1.1 危险有害因素辨识与分析

1.坍塌

厂址不良工程地质情况未查明；建（构）筑物选址于不良工程地质地段；建构筑物区存在不良工程地质现象，地基处理方法不当；场地开挖边坡参数选取不当、未按设计开挖或缺乏有效支护。

2.车辆伤害

道路坡度大、弯道大、路面窄、缺乏安全防护及警示；车辆驾驶员违章驾车；车辆驾驶员人员生理、心理不良，操作失误；车况不良，维护修理不及时，带“病”行驶；道路路况不良、气候条件恶劣；管理规章制度或操作规程不健全。

3.高处坠落

作业人员生理、心理健康状况不良，高处作业未佩戴安全防护用品，操作平台、临边等危险部位未设置安全设施或设施不完善，未设置安全警示标志或标志不明显，违章作业，制度不完善。

4.火灾

动火作业管理不善；建（构）筑物防火间距不足，材料不满足防火等级要求；电器设施线路老化，氧气、乙炔等易燃易爆物品储存方式不当；消防设施、器材配置满足规范要求；消防通道阻塞。

表4-1 厂址及总平面布置单元危险度评价表

| 序号 | 存在危险 | 事故或危险事件发生可能性分值L | 暴露于潜在危险环境的分值E | 发生事故或危险事件可能结果的分值C | 危险性 分值D | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 |
| 2 | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
| 3 | 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
| 4 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |

### 4.1.2 厂址及总平面布置安全检查表

本单元通过安全检查表检查评价厂区与相关法律、法规、标准和规范相符合的程度，分析和预测该单元存在的危险、有害因素及危险、危害程度，提出合理可行的对策措施，指导危险源监控和事故预防。

表4-2 厂址及总平面布置安全检查表

| 序 号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 检查 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目选址 |  |  |  |  |
|  | 厂址选择应符合国家的工业布局、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第3.0.1条 | 厂址选址符合工业布局。 | 符合 |
|  | 配套和服务工业企业的居住区、交通运输、动力公用设施、废料场及环境保护工程、施工基地等用地，应与厂区用地同时选择。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第3.0.2条 | 拟建厂址居住区、交通运输、动力公用设施完备。 | 符合 |
| 3 | 厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷、工程量小。临近江、河、湖、海的厂址，通航条件满足企业运输要求时，应尽量利用水运，且厂址宜靠近适合建设码头的地段。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第3.0.5条 | 拟建场地交通运输便利。 | 符合 |
| 4 | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第3.0.6条 | 水源、电源供应有保障。 | 符合 |
| 5 | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第3.0.8条 | 企业提供了《岩土工程详细勘察报告》，根据该报告结论，厂址满足工程地质条件和水文地质条件。 | 符合 |
| 6 | 厂址不应选择在地下采空区塌落界限和露天爆破危险区以内，也不应选择在炸药加工厂、爆破器材库及油库最小安全距离范围内。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）5.1.3条 | 厂址选择合理，未在上述危险区内。 | 符合 |
| 7 | 厂址应避免选在地震断层带和基本烈度高于9度的地区；否则应按国家有关抗震规定进行设防。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）5.1.4条 | 厂区所在地区为8度设防地区。 | 符合 |
| 8 | 厂址应避免洪水淹设。场地的设计标高，应高出当地计算水位0.5m以上。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）5.1.5条 | 据工勘报告，勘探未揭露地下水体，为干燥场地。 | 符合 |
| 9 | 选择厂址，应有完整的地形、工程地质、水文地质、地震、气象及环境影响评价等方面的资料作依据。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）5.1.1条 | 有工勘报告，有比较完整的工程、水文资料。 | 符合 |
| 10 | 选择厂址，宜避开岩溶、流砂、淤泥、湿陷性黄土、断层、塌方、泥石流、滑坡等不良地质地段；否则，应采取可靠的安全措施。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）5.1.2条 | 工勘报告有相关内容。 | 符合 |
| 二、总平面布置 |  |  |  |  |
| 1 | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求：1在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置；2应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度；3厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；4功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第5.1.2条 | 根据功能区进行划分 | 符合 |
| 2 | 厂区的通道宽度，应符合下列要求：1应符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求；2应符合铁路、道路与带式输送机通廊等工业运输线路的布置要求；3应符合各种工程管线的布置要求；4应符合绿化布置的要求；5应符合施工、安装与检修的要求；6应符合竖向设计的要求；7应符合预留发展用地的要求。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第5.1.4条 | 项目各生产车间运输、检修及消防道路通过运输主干道连接至各生产车间，通过车间引道连接 | 符合 |
| 3 | 总平面布置，应合理地组织货流和人流，并应符合下列要求：1运输线路的布置，应保证物流顺畅、径路短捷、不折返；2应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉；3应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉；4应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第5.1.8条 | 拟建场地人流与物流分开，明确精矿、生产辅料运输和原矿运输方案 | 符合 |
| 4 | 总平面布置应使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并应结合城镇规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整洁友好的工作环境。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第5.1.9条 | 项目拟在选矿厂范围内进行一定的环境绿化。 | 符合 |
| 5 | 工业企业的建筑物、构筑物之间及其与铁路、道路之间的防火间距，以及消防通道的设置，应执行现行国家《建筑设计防火规范》GB50016等有关的规定 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第5.1.10条 | 明确规划建设消防通道宽度不小于10m，明确内部道路宽度不小于4m。 | 符合 |
| 6 | 确定建构筑物位置时，遵守下列规定：1荷载较大的建构筑物（破碎间、磨矿间、精矿仓），布置在地质条件较好的地段。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）5.2.1条 | 厂区内车间按台阶布置，原料堆场设置在高处平台，产品堆场设置在最底部平台。 | 符合 |
| 7 | 建构筑物之间的防火间距和消防车道的布置，应符合GBJ16的有关规定。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）5.2.2条 | 场地内各段运输道路宽度均不小于4.0m。 | 符合 |
| 8 | 应设置通达厂房、仓库和可燃原料堆场的消防通道（也可利用交通运输），其宽度应不小于3.5m。尽头式消防车道，应设回车道或不小于12m×12m的回车场。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）5.2.3条 | 场地内各段运输道路宽度均不小于4.0m。 | 符合 |
| 9 | 厂区铁路、道路的布置，应符合GB4837、GB146.1、GB146.2、GBJ12和GBJ22的有关规定。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）5.2.5条 | 拟建场地交通便利，道路布置符合要求。 | 符合 |

### 4.1.3《初步设计（代可研）》评述

1.总平面布置

从东北向西南依次布置原矿堆场、原矿仓和粗碎车间、细碎车间、粉矿仓、磨矿浮选车间、沉淀池、精矿仓等。

厂区地形较高处设置高位水池一座，容量为500m3。

2.竖向布置

根据工艺配置，竖向分七个台阶，最高为原矿堆场；其次为原矿仓、粗碎车间平台；细碎车间平台；粉矿仓平台；磨矿浮选车间平台；过滤平台；精矿仓平台。

场地排水采用由北到南，有组织雨污分流的系统，排水沟沿用有道路的排水系统，最终排入山间谷地。排水沟采用砖砌明沟与暗沟结合的方式。其断面不小于0.4×0.4 m。

该项目选址合理，周边300m范围内无影响选厂的重要建筑物、铁路线等重要设施，选厂周围没有村民居住点，厂区及周围主要以荒山、荒坡及少量林地为主。

拟建厂区工程地质条件良好，水源、电源均能可靠供应。场内设施按功能分区布置，场内道路设计合理，建构筑物周边消防通道畅通。

### 4.1.4对策措施建议

1.该场地抗震设防烈度为8度，须进行抗震设防。

2.拟建场地地基土属不均匀地基，基础设计时应加以重视。

3.生产过程中应加强对地表边坡的检查和维护，避免边坡坍塌对厂房、人员造成危害。

4.在施工过程中，应加强安全监管，防止高处坠落、机械伤害、物体打击、触电等伤害。

### 4.1.5 单元小结

通过查对拟建项目厂址选址及总体布置设计与相关法律、法规、标准和规范的相符程度，符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《选矿安全规程》（GB18152-2000）的相关要求。

## 4.2 破碎系统评价单元

### 4.2.1 危险、有害因素辨识与分析

破碎系统可能发生的主要事故类型有：高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电、物体打击及其他伤害等。

高处坠落：破碎机、原矿仓的操作平台，作业地点有一定高度又未设防护拦，或防护栏杆不符合GB4053.3的规定，将会造成高处坠落；

机械伤害：破碎机、给矿机传动部位，无防护装置；

车辆伤害：原矿仓无车挡，员工在格筛上清矿，矿车在倒矿过程中现场无人监护，造成车辆伤害；

触电：电线架设不当且裸露、作业环境差、操作不熟练、设备外壳未接地，将会造成触电。

表4-3 破碎单元危险度评价表

| 作业 名称 | 事故类型 | 事故或危险事件发生可能性的分值 L | 暴露于潜在危险环境的分值 E | 事故或危险事件的危险严重度的分值 C | 危险性分值 D＝LEC | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎作业 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险 |
|  | 高处坠落 | 3 | 6 | 3 | 54 | 可能危险 |
|  | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
|  | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
|  | 物体打击 | 3 | 6 | 3 | 54 | 可能危险 |
|  | 粉尘 | 6 | 6 | 1 | 36 | 可能危险， 需要注意 |
|  | 噪音 | 6 | 6 | 1 | 36 | 可能危险， 需要注意 |

### 4.2.2 预先危险性分析（PHA）

表4-4 碎矿系统单元预先危险性分析表

| 危险有害因素 | 触发事件 | 形成事故原因 | 事故模式 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械 伤害 | 人员接触机械设备运转部位 | 1.操作地点不安全； 2.作业前安全检查、处理不到位； 3.安全防护装置(罩)不全； 4.操作不熟练； 5.狂风和低温。 | 夹击碰撞剪切卷入绞等 | 人员受伤或死亡 | Ⅲ | 1.严格执行操作规程； 2.树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理； 3.加强个人防护措施； 4.完善配备机械安全装置； 5.采取防风和保温措施。 |
| 高处 坠落 | 人体失稳、防护栏杆失效 | 1.管理、防护不到位； 2.操作地点不安全； 3.狂风和低温。 | 坠落摔倒 | 人员受伤或死亡 | Ⅱ | 1.增强安全意识，加强个体防护； 2.检查作业场所的管理和防护措施； 3.设置警示标志，遵守操作规程； 4.梯子、平台和易滑倒操作通道地面应有防滑措施； 5.采取防风和保温措施。 |
| 物体 打击 | 运动物体接触人体 | 1.滚石下落； 2.矿石自碎矿机中飞出； 3.重物自平台上落下。 | 击中人体 | 人员受伤或死亡 | Ⅱ | 1.增强安全意识，加强个体防护； 2.检查作业场所的管理和防护措施； 3.设置警示标志，遵守操作规程。 |
| 车辆 伤害 | 车辆失控 | 卸矿无人监护 | 挤压矿石击中人员 | 人员受伤或死亡 | Ⅱ | 1.增强安全意识，加强个体防护； 2.检查作业场所的管理和防护措施； 3.设置警示标志，遵守操作规程。 |
| 粉尘 | 人体长期吸入粉尘 | 1.矿石转运过程扬尘； 2.大风扬尘。 | 慢性职业危害 | 尘肺病 | Ⅰ | 1.限制、抑制扬尘和粉尘扩散； 2.通风除尘； 3.增强安全意识，加强个体防护。 |
| 噪声 | 听力损害（严重的造成噪声聋） | 1．高噪声设备无降噪措施； 2．无个体防护措施。 | 听力损害（严重的造成噪声聋） | 慢性伤害、职业病 | Ⅱ | 1．选用低噪声设备； 2．对高噪声设备采区降噪措施； 3．采取必要的个休防护 措施。 |
| 触电 | 接触漏电设备、电气短路、线路老化、无接地、接零保护、违章作业未穿戴劳动防护用品 | 1.电气安全工作规程不完善； 2.电工未达到100%持证上岗，操作不熟练； 3.个人防护用品穿戴不齐全； 4.电气裸露无防护罩，线路停送不严格，检修没严格执行工作票制度； 5.熔断器任意代用；避雷装置不合格； 6.应急救援预案不落实。 | 电击电伤 | 人员受伤或死亡 | Ⅱ | 1.严格执行作业规程； 2.定期检查电气线路及设备； 3.作业人员100%持证上岗； 4.作业点悬挂显明的警示标志； 5.护用品穿戴齐全； 6.加强职工安全教育，不断提高职工安全素质，严禁无证上岗，严禁违章作业； 7.严格执行劳动防护用品发放、使用管理制度。 |

### 4.2.3 安全检查表

表4-5 破碎系统安全检查表

| 序号 | 检查项目与内容 | 依据标准 | 可研设计情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房内主要操作通道宽度应不小于1.5m，一般设备维护通道宽度应不小于1.0m，通道净空高度应小于2.0m。 | 《选矿安全规程（GB18152-2000） 6.9 | 初步设计（代可研）中未明确。 | 不符合，下步安全设施设计 中补充 |
| 2 | 高度超过0.6m的平台，周围应设栏杆；平台上的孔洞应设栏杆或盖板；必要时，平台边缘应设安全防护板 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000） 6.11 | 初步设计（代可研）已明确。 | 符合，下步安全设施设计中补充 |
| 3 | 道口和有物体碰撞、坠落危险的地点，均应设醒目的警告标志和防护设施。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000） 6.15 | 初步设计（代可研）中未明确。 | 不符合，下步安全设施设计中补充 |
| 4 | 设备裸露的转动部分，应设防护罩或防护屏。防护罩、防护屏应分别符合GB 8196、GB 8197的要求。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）6.16 | 初步设计（代可研）中未明确。 | 不符合，下步安全设施设计中补充 |
| 5 | 设备的开关和操作箱，应设在设备附近便于操作的位置。相互联系的设备开关和操作箱，宜集中放置。主要设备电机的安装高度，应便于操作人员检查、维护；如难以满足，应设局部操作平台。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）6.17 | 初步设计（代可研）中未明确。 | 不符合，下步安全设施设计中补充 |
| 6 | 带式输送机，应在侧面设置紧急使用拉线开关。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）10.3.5 | 初步设计（代可研）中未明确。 | 不符合，下步安全设施设计中补充 |

### 4.2.4《初步设计（代可研）》评述

破碎流程：碎矿系统为两段开路破碎，原矿最大粒度为300mm，最终产品粒度为-25mm。

### 4.2.5 对策措施建议

《初步设计（代可研）》中未明确厂房内主要操作通道宽度、设备维护通道宽度、平台周围栏杆、警告标志、转动部件防护设施、带式输送机设置紧急使用拉线开关，下一步安全设施设计中应作详细设计说明。

### 4.2.6 评价单元小结

通过安全检查表检查，《初步设计（代可研）》中对厂房内主要操作通道宽度、设备维护通道宽度、平台周围栏杆、警告标志、转动部件防护设施、带式输送机设置紧急使用拉线开关等未进行详细设计说明，不符合《选矿安全规程》（GB18152-2000）相关规定。

## 4.3 磨矿分级评价单元

### 4.3.1 危险、有害因素辨识与分析

1.机械伤害

（1）未按要求设置安全防护设施或安全防护设施失效；

（2）作业环境不良；

（3）人员安全培训不到位。

2.物体打击

物料输送过程中意外掉落；检修过程中工器具掉落。

3.触电

电工个人防护用品穿戴不齐全；电气裸露无防护罩,线路停送不严格,检修没严格执行工作票制度。

4.起重伤害

超载；超工作能力范围运行；与其他物体碰撞；操作失误；负载失落。

5.中毒和窒息

（1）未进行有限空间作业审批；

（2）作业之前未进行含氧量检测，未进行通风置换；

（3）作业时无人员监护.

表4-6 磨矿分级系统LEC危险性分析表

| 序号 | 存在危险 | 事故或危险事件发生可能性的分值 L | 暴露于潜在危险环境的分值 E | 事故或危险事件的危险严重度的分值 C | 危险性分值 D＝LEC | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 |
| 2 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
| 3 | 起重伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 |
| 4 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
| 5 | 中毒和窒息 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 |

### 4.3.2 预先危险性分析（PHA）

表4-7 磨矿分级预先危险性分析表

| 事故 类型 | 触发事件 | 形成事故原因 | 事故模式 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械 伤害 | 人员接触机械设备运转部位 | 1.未按要求设置安全防护设施或安全防护设施失效； 2.作业环境不良； 3.人员安全培训不到位。 | 夹击碰撞剪切卷入绞等 | 人员受伤或死亡 | Ⅱ | 1.严格执行操作规程； 2.树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理； 3.加强个人防护措施； 4.完善配备机械安全装置。 |
| 物体 打击 | 物料或工器具掉落 | 物料输送过程中意外掉落；检修过程中工器具掉落。 | 物料或工器具掉落砸中人 | 人员受伤或死亡 | Ⅱ | 1.严格执行操作规程； 2.按要求设置安全防护装置及警示标志牌； 3.加强个人防护措施； 4.加强安全教育培训。 |
| 触电 | 接触漏电设备、电气短路、线路老化、无接地、接零保护、违章作业未穿戴劳动防护用品 | 1.电气安全工作规程不完善； 2.电工未达到100%持证上岗，操作不熟练； 3.个人防护用品穿戴不齐全； 4.电气裸露无防护罩,线路停送不严格,检修没严格执行工作票制度； 5.熔断器任意代用；避雷装置不合格； 6.应急救援预案不落实。 | 电击电伤 | 人员受伤或死亡 | Ⅱ | 1.严格执行作业规程; 2.定期检查电气线路及设备; 3.作业人员100%持证上岗; 4.作业点悬挂显明的警示标志; 5.护用品穿戴齐全; 6.加强职工安全教育,不断提高职工安全素质,严禁无证上岗,严禁违章作业; 7.严格执行劳动防护用品发放、使用管理制度。 |
| 起重 伤害 | 机械故障、失稳，吊物脱落 | 1.超载； 2.超工作能力范围运行； 3.与其他物体碰撞； 4.操作失误； 5.负载失落。 | 翻倒挤压坠落物体打击触电 | 人员受伤或死亡 | Ⅲ | 1.吊装作业人员必须持证上岗； 2.作业时严格遵守安全操作规程。 |
| 中毒与窒息 | 作业人员进入球磨机内检修，含氧量达不到要求，未进行有毒有害气体检测 | 1.未进行有限空间作业审批； 2.作业之前未进行含氧量检测，未进行通风置换； 3.作业时无人员监护； 4.封闭球磨机人孔时，未确认球磨机内有人并封闭。 | 中毒 | 人员受伤或死亡 | Ⅲ | 1．作业之前必须进行有限空间作业审批； 2.作业前进行必要的安全知识培训； 3.作业之前必须进行含氧量检测，作业过程中必须保持通风； 4.作业必须有人员监护，并与作业人员保持联络； 5.封闭球磨机人孔时必须检查内部是否有人作业。 |
| 噪声 | 人体长期接触高噪声环境 | 设备运转产生噪声超标。 | 慢性职业危害 | 噪声性耳聋 | Ⅰ | 1.避免人员长期接触高噪声环境； 2. 增强安全意识，加强个体防护。 |

通过PHA分析，机械伤害、物体打击、和触电危险等级均为Ⅱ级。企业应对存在的危险有害因素引起重视和采取措施加以防范。

### 4.3.3  磨矿分级安全检查表

根据《选矿安全规程》(GB18152-2000)及《有色金属选矿厂工艺设计规范》（GB50782-2012）中的有关规定进行安全检查，检查结果见表3-6。

表4-8 磨矿分级安全检查表

| 序号 | 检查项目与内容 | 依据标准 | 可研设计情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 在磨矿选别厂房的设备配置中，磨矿矿仓、磨矿分级和选别的布置，应按工艺流程及地形综合确定。磨矿设备宜配置在单层厂房中，选别设备可配置在单层或多层厂房内；磨矿选别设备配置宜按单系列或单系统双列设计。 | 《有色金属选矿厂工艺设计规范》（GB50782-2012） | 磨矿矿仓根据地形布置进行布置。 | 符合 |
| 2. | 产生有害气体的厂房，应设置通风设施。产生剧毒、强腐蚀性气体作业处，必须设置强化通风换气装置。 | 《有色金属选矿厂工艺设计规范》（GB50782-2012） | 初步设计（代可研）中未明确。 | 不符合，下步安全设施设计中补充 |
| 3. | 磨矿机两侧和轴瓦侧面，应有防护栏杆。磨矿机运转时，人员不应在运转筒体两侧和下部逗留或工作；并应经常观察人孔门是否严密，严防磨矿介质飞出伤人。封闭磨矿机人孔时，应确认磨矿机内无人，方可封闭。 | 《选矿安全规程》(GB18152-2000) 第7．3．1条 | 初步设计（代可研）中未明确。 | 不符合，下步安全设施设计中补充 |

### 4.3.4《初步设计（代可研）》评述

磨矿分级流程：磨矿系统为一段闭路，磨矿细度为70％~75%-0.074 mm。

### 4.3.5 对策措施建议

《初步设计（代可研）》中未明确产生有害气体的厂房设置通风设施，磨矿机两侧和轴瓦侧面防护栏杆，下一步安全设施设计中应作详细设计说明。

### 4.3.6  评价单元小结

通过安全检查表检查，《初步设计（代可研）》中对产生有害气体的厂房设置通风设施，磨矿机两侧和轴瓦侧面防护栏杆等未进行详细设计说明，不符合《选矿安全规程》（GB18152-2000）和《有色金属选矿厂工艺设计规范》（GB50782-2012）相关规定。

## 4.4 浮选系统评价单元

### 4.4.1 危险、有害因素辨识与分析

1.机械伤害

（1）安全防护装置(罩)不全；

（2）操作不熟练。

2.高处坠落

未按要求设置操作平台；作业前安全检查、处理不到位；安全防护装置(罩)不全；操作不熟练。

3.物体打击

- 未按要求设置安全防护装置或配备防护用具；未严格执行安全操作规程；作业环境不良。

- 4.中毒窒息

- 浮选药剂库、配药间、浮选车间若通风不良或未采取相应措施，可能引发中毒窒息

- 5.触电

- 电气安全工作规程不完善；电工未达到100%持证上岗，操作不熟练;个人防护用品穿戴不齐全；电气裸露无防护罩,线路停送不严格,检修没严格执行工作票制度。

- 6.化学腐蚀及化学灼伤

- 本项目在浮选工艺过程中使用到浮选化学药剂，在药剂的储存、配制及使用过程中，存在化学腐蚀及化学灼伤的风险。

- 可能存在的部位：药剂库、药剂制备间、浮选作业工序等。

表4-9 浮选系统LEC危险性分析表

| 序号 | 存在的危险 | 事故或危险事件发生可能性的分值 L | 暴露于潜在危险环境的分值 E | 事故或危险事件的危险严重度的分值 C | 危险性分值 D＝LEC | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
| 2 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
| 3 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
| 4 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
| 5 | 中毒窒息 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 |
| 6 | 化学腐蚀及化学灼伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |

### 4.4.2 预先危险性分析（PHA）

表4-10　浮选系统预先危险性分析表

| 事故 类型 | 触发 事件 | 形成事故原因 | 事故 模式 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械伤害 | 操作人员巡检时，检修人员检维修时 | 1.安全防护装置(罩)不全； 2.操作不熟练。 | 机械伤害等 | 人员受伤或死亡 | Ⅱ | 1.严格执行操作规程； 2.树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理； 3.加强个人防护措施； 4.完善配备机械安全装置。 |
| 高处坠落 | 操作人员巡检时，检修人员检维修时 | 1.未按要求设置操作平台； 2.作业前安全检查、处理不到位； 3.安全防护装置(罩)不全； 4.操作不熟练。 | 高处坠落等 | 人员受伤或死亡 | Ⅱ | 1.严格执行操作规程； 2.树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理； 3.加强个人防护措施； 4.完善配备机械安全装置。 |
| 物体打击 | 检维修时工器具掉落 | 1.未按要求设置安全防护装置或配备防护用具；2.未严格执行安全操作规程；3.作业环境不良。 | 物体掉落砸伤人员 | 人员受伤或死亡 | Ⅱ | 1.按要求设置安全防护装置并配备防护用具，设置警示标志牌； 2.增强安全意识,加强个体防护； 3..加强安全教育培训。 |
| 中毒窒息 | 浮选药剂搬运、配制和使用时 | 浮选药剂库、配药间、浮选车间若通风不良或未采取相应措施，可能引发中毒窒息 | 中毒窒息 | 人员受伤或死亡 | Ⅱ | 1.按要求在药剂库、配药间、浮选车间设置通风设施，设置警示标志牌； 2.增强安全意识,加强个体防护； 3.加强安全教育培训。 |
| 触电 | 接触漏电设备、电气短路、线路老化、无接地、接零保护、违章作业未穿戴劳动防护用品 | 1.电气安全工作规程不完善； 2.电工未达到100%持证上岗，操作不熟练； 3.个人防护用品穿戴不齐全； 4.电气裸露无防护罩,线路停送不严格,检修没严格执行工作票制度； 5.熔断器任意代用；避雷装置不合格； 6.应急救援预案不落实。 | 电击电伤 | 人员受伤或死亡 | Ⅱ | 1.严格执行作业规程； 2.定期检查电气线路及设备； 3.作业人员100%持证上岗； 4.作业点悬挂显明的警示标志； 5.护用品穿戴齐全； 6.加强职工安全教育，不断提高职工安全素质，严禁无证上岗，严禁违章作业； 7.严格执行劳动防护用品发放、使用管理制度。 |

通过PHA分析，高处坠落、物体打击、中毒窒息和触电危险等级均为Ⅱ级。企业应对存在的危险有害因素引起重视和采取措施加以防范。

### 4.4.3 作业条件危险性评价法（LEC）

表4-11 浮选系统LEC危险性分析表

| 作业 名称 | 事故类型 | 事故或危险事件发生可能性的分值 L | 暴露于潜在危险环境的分值 E | 事故或危险事件的危险严重度的分值 C | 危险性分值 D＝LEC | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮选作业 | 高处坠落、物体打击、中毒窒息、触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 |
| 检修作业 | 高处坠落、物体打击、物体打击、机械伤害、触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 |

### 4.4.4  安全检查表

根据《选矿安全规程》(GB18152-2000)中的有关规定进行安全检查，检查结果见表4-12。

表4-12 浮选安全检查表

| 序号 | 检查项目与内容 | 依据标准 | 可研设计情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不应跨在矿浆搅拌槽体上作业。溅堆到槽壁端面的矿泥，应经常用水冲洗干净。 | 《选矿安全规程》(GB18152-2000) 7．5．3．4 | 初步设计（代可研）中未明确。 | 不符合，下步安全设施设计中补充 |
| 2 | 浮选机进浆管、回砂管、排矿管和闸阀等，应保持完好、畅通和灵活，发现堵塞、磨损应及时处理。 | 《选矿安全规程》(GB18152-2000) 7．5．3．5 | 初步设计（代可研）中未明确。 | 不符合下步安全设施设计中补充 |
| 3 | 浮选机槽体因磨损漏矿浆或搅拌器发生故障必须停车检修时，应将槽内矿浆放空，并用水冲洗干净。 | 《选矿安全规程》(GB18152-2000) 7．5．3．6 | 初步设计（代可研）中未明确。 | 不符合下步安全设施设计中补充 |
| 4 | 配药间应单独设置，并应设通风装置。人工破碎固体药剂时，正面不得有人。 | 《选矿安全规程》(GB18152-2000) 7．5．3．9 | 初步设计（代可研）中未明确。 | 不符合下步安全设施设计中补充 |

### 4.4.5《初步设计（代可研）》评述

浮选作业采用铅、锌分别浮选，铅浮选采用一粗三精二扫的工艺流程，锌浮选采用一粗三精二扫的工艺流程。

### 4.4.6 对策措施建议

《初步设计（代可研）》中未明确（1）不应跨在矿浆搅拌槽体上作业。溅堆到槽壁端面的矿泥，应经常用水冲洗干净；（2）浮选机进浆管、回砂管、排矿管和闸阀等，应保持完好、畅通和灵活，发现堵塞、磨损应及时处理；（3）浮选机槽体因磨损漏矿浆或搅拌器发生故障必须停车检修时，应将槽内矿浆放空，并用水冲洗干净；（4）配药间应单独设置，并应设通风装置。人工破碎固体药剂时，正面不得有人；（5）浮选工艺过程中使用的浮选药剂的种类、性质、堆存、制备和使用过程中的安全对策措施，下一步安全设施设计中应作详细设计说明。

### 4.4.7 评价单元小结

通过安全检查表检查，《初步设计（代可研）》中未明确（1）不应跨在矿浆搅拌槽体上作业。溅堆到槽壁端面的矿泥，应经常用水冲洗干净；（2）浮选机进浆管、回砂管、排矿管和闸阀等，应保持完好、畅通和灵活，发现堵塞、磨损应及时处理；（3）浮选机槽体因磨损漏矿浆或搅拌器发生故障必须停车检修时，应将槽内矿浆放空，并用水冲洗干净；（4）配药间应单独设置，并应设通风装置。人工破碎固体药剂时，正面不得有人；（5）浮选工艺过程中使用的浮选药剂的种类、性质、堆存、制备和使用过程中的安全对策措施等，不符合《选矿安全规程》（GB18152-2000）的相关规定。

## 4.5 精矿脱水及尾矿输送系统评价单元

### 4.5.1 危险、有害因素辨识与分析

1.机械伤害

（1）未按要求设置安全防护设施或安全防护设施失效；

（2）作业环境不良；

（3）人员安全培训不到位。

2.物体打击

检修过程中工器具掉落。

3.淹溺

淹溺主要是由于人跌入回水池中，水进入气道后，由于窒息缺氧昏迷，救治不及时会死亡。该厂设有回水池、沉淀池，由于常有蓄水，蓄水能力较大，其四周缺少安全警示标志、护栏或照明不足，人员可能不慎坠入，可能造成淹溺事故。

可能存在的部位：回水池、沉淀池等。

4.噪声

人员长期接触高噪声环境，可能造成噪声性耳聋。

表4-13 精矿脱水和尾矿输送工序LEC危险性分析表

| 序号 | 存在的危险 | 事故或危险事件发生可能性的分值 L | 暴露于潜在危险环境的分值 E | 事故或危险事件的危险严重度的分值 C | 危险性分值 D＝LEC | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
| 2 | 淹溺 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
| 3 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
| 4 | 噪声 | 3 | 6 | 1 | 18 | 可能危险 |

### 4.5.2 预先危险性分析（PHA）

表4-14 精矿脱水和尾矿输送单元预先危险性分析表

| 事故 类型 | 触发事件 | 形成事故原因 | 事故模式 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械 伤害 | 人员接触机械设备运转部位 | 1.未按要求设置安全防护设施或安全防护设施失效； 2.作业环境不良； 3.人员安全培训不到位。 | 夹击碰撞剪切卷入绞等 | 人员受伤或死亡 | Ⅱ | 1.严格执行操作规程； 2.树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理； 3.加强个人防护措施； 4.完善配备机械安全装置。 |
| 物体 打击 | 物料或工器具掉落 | 检修过程中工器具掉落。 | 物料或工器具掉落砸中人 | 人员受伤或死亡 | Ⅱ | 1.严格执行操作规程； 2.按要求设置安全防护装置及警示标志牌； 3.加强个人防护措施； 4.加强安全教育培训。 |
| 淹溺 | 人员意外落水 | 生产及检修过程中，人员意外落水。 | 人员落水 | 人员受伤或死亡 | Ⅱ | 1.严格执行操作规程； 2.按要求设置安全防护装置及警示标志牌； 3.加强个人防护措施； 4.加强安全教育培训。 |
| 触电 | 接触漏电设备、电气短路、线路老化、无接地、接零保护、违章作业未穿戴劳动防护用品 | 1.电气安全工作规程不完善； 2.电工未达到100%持证上岗，操作不熟练； 3.个人防护用品穿戴不齐全； 4.电气裸露无防护罩，线路停送不严格，检修没严格执行工作票制度； 5.熔断器任意代用，避雷装置不合格； 6.应急救援预案不落实。 | 电击电伤 | 人员受伤或死亡 | Ⅱ | 1.严格执行作业规程; 2.定期检查电气线路及设备; 3.作业人员100%持证上岗; 4.作业点悬挂显明的警示标志; 5.护用品穿戴齐全; 6.加强职工安全教育,不断提高职工安全素质,严禁无证上岗,严禁违章作业; 6.严格执行劳动防护用品发放、使用管理制度。 |
| 噪声 | 人体长期接触高噪声环境 | 设备运转产生噪声超标。 | 慢性职业危害 | 噪声性耳聋 | Ⅰ | - 避免人员长期接触高噪声环境； - 2. 增强安全意识，加强个体防护。 |

通过PHA分析，机械伤害、物体打击、淹溺和触电危险等级均为Ⅱ级。企业应对存在的事故类型引起重视和采取措施加以防范。

### 4.5.3《初步设计（代可研）》评述

《初步设计（代可研）》中未作具体说明。

### 4.5.4 对策措施建议

《初步设计（代可研）》中未明确精矿脱水及尾矿输送相关内容，下一步安全设施设计中应作详细设计说明。

### 4.5.5 评价单元小结

《初步设计（代可研）》中未明确精矿脱水及尾矿输送相关内容，不符合《选矿安全规程》（GB18152-2000）相关规定。

## 4.6 供配电系统单元

### 4.6.1 危险有害因素辨识

1.触电

选厂引起触电事故的主要原因，除了设备缺陷、设计不周等技术因素外，大部分是由于违章指挥、违章操作引起的。以下因素均可能导致触电事故的发生。

（1）设计架线（含电机车滑触线）高度不够或未按设计施工架设，电缆铺设不规范，电路接头裸露等。

（2）电气设备质量缺陷或未按规定接零、接地。线路磨损、压破绝缘层使外壳带电，设备缺少漏电保护等防护装置。

（3）检修作业不填写操作票或不执行监护制度，使用不合格绝缘工具和电气工具。

（4）线路或电气设备工作完毕，未办理工作票终结手续，就对停电设备恢复送电。

（5）在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施。

（6）绝缘胶鞋破损透水，作业者身体或工具碰到带电设备或线路上。

（7）缺少标志或标志不明显。

（8）使用电动工具不戴绝缘手套。

（9）作业人员缺乏安全用电知识，违反电气安全操作规程。

（10）电源电压、电气设备等方面的选用与所处的环境条件不相符。

（11）使用了安全性能不合格的设备、器具，缺乏必要的安全保护装置。

（12）设备使用不当，超载运行。

（13）设备和线路的安装不合格，检查、维修不善，带病运行等。

（14）电气作业的安全管理工作存在漏洞。

2.电气火灾

由于使用、维护不当，电气设备、照明设备等会发生火灾事故。其原因通常是：设备选用不当；线路年久失修，绝缘老化造成短路；超负荷运行；维修不善导致接头松动；电气设备积尘、受潮，热源接近电器，接近易燃易爆物；通风散热不良；电焊火星引燃易燃物等。违规使用油浸变阻器和油开关致使着火。

表4-15供配电设施单元危险度评价表

| 序号 | 存在危险 | 事故或危险事件发生可能性分值L | 暴露于潜在危险环境的分值E | 发生事故或危险事件可能结果的分值C | 危险性分值D | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 |
| 2 | 电气火灾 | 1 | 6 | 40 | 240 | 高度危险 |

### 5.6.2 预先危险性分析（PHA）

表4-16 供配电单元预先危险性分析表

| 事故 类型 | 触发 事件 | 形成事故原因 | 事故 模式 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 触电 | 违章作业； 保护设施不到位。 | 工作面潮湿； 使用电气设备绝缘老化； 电气设备缺少漏电保护等防护装置； 不执行停送电制度； 缺乏安全警示标志； 作业无人监护； 不使用安全电压； 安全装置失效； 个人防护措施不全； 其他违章操作。 | 短路、引发漏电、触电 | 人员伤亡、设备损坏 | II | 严格执行操作规程； 树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理； 加强个人防护措施； 电气设备采用保护接地； 电网设施设置漏电、触电、过电流保护装置； 变压器周围设围栏，配电室铺设供工作人员检查的绝缘地毯； 配电室配备绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆等绝缘设备，门窗加防护网； 高压设备附近悬挂防止触电的警告牌； 在断电的线路上作业时，该线路的电源开关把手必须悬挂警示牌，只有执行这项工作的人员才有权取下； 电气设备可能被人所触及的裸露带电部分，设置警戒标志。 |
| 火灾 | 绝缘、保护装置失效 | 保险丝（片）选用不当； 开关及配电箱内油料着火； 机械作用（包括摩擦、震动冲击等）所引起； 绝缘、保护装置未检查，未维护； 装置失效； 未设置消防灭火设施 其他违章操作。 | 明火、短路引发火灾 | 人员伤亡、设备设施损坏 | Ⅱ | 严格执行操作规程; 树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理； 加强个人防护措施； 加强安全管理； 电气设备采用保护接地； 加强电气设备及其线路的检查、维护； 机械设备配备消防灭火器 |
| 其他伤害（噪声） | 听力减弱 | 长期在噪音环境下作业。 | 噪声职业危害 | 职业病 | Ⅱ | 采用间歇式工作方式或完善隔音、消音设施。 |

通过PHA分析，触电、火灾和职业危害危险等级均为Ⅱ级。企业应对存在的事故类型引起重视并采取措施加以防范。

### 4.6.3 供配电系统安全检查表

依据《用电安全导则》（GB/T13869-2017）、《选矿安全规程》(GB18152-2000)等标准，编制安全检查表进行检查评价。

表4-17  供配电系统安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 可研设计情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用电产品应具有符合规定的铭牌或标志，以满足安装、使用和维护的要求。 | 《用电安全导则》（GB/T13869-2017）第4条 | 初步设计（代可研）中未明确。 | 不符合，下步安全设施设计中补充 |
| 2 | 用电产品和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。 | 《用电安全导则》（GB/T13869-2017） 第5.1.1条 | 初步设计（代可研）中未明确。 | 不符合，下步安全设施设计中补充 |
| 3 | 电气作业人员应经过专门的安全技术培训考核，持证上岗。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）10.1.2 | 初步设计（代可研）中未明确。 | 不符合，下步安全设施设计中补充 |
| 4 | 所有电气设备和线路，应根据对人的危害程度设置明显的警示标志、防护网和安全遮栏。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000） 第10.1.4条 | 初步设计（代可研）中未明确。 | 不符合，下步安全设施设计中补充 |
| 5 | 电气作业人员作业时，应穿戴防护用品和使用防护用具。修理、调试电气设备和线路，应由电气作业人员进行。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000） 第10.1.5条 | 初步设计（代可研）中未明确。 | 不符合，下步安全设施设计中补充 |
| 6 | 电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置安全防护罩或遮栏及警示牌。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000） 第10.1.6条 | 初步设计（代可研）中未明确。 | 不符合，下步安全设施设计中补充 |
| 7 | 供电设备和线路的停电和送电，应严格执行操作票制度。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000） 第10.1.7条 | 初步设计（代可研）中未明确。 | 不符合，下步安全设施设计中补充 |
| 8 | 在断电的线路上作业，应事先对拉下的电源开关把手加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的标志牌；用验电器验明无电，并在所有可能来电线路的各端装接地线，方可进行作业。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000） 第10.1.8条 | 初步设计（代可研）中未明确。 | 不符合，下步安全设施设计中补充 |
| 9 | 变压器室的门应上锁，并在室外悬挂“高压危险”的标志牌。室外变压器四周应有不低于1.7m的围墙或栅栏，并与变压器保持一定距离。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000） 第10.2.5条 | 初步设计（代可研）中未明确。 | 不符合，下步安全设施设计中补充 |
| 10 | 长度大于7m的配电室，应设两个出口，并宜布置在配电室的两端；长度大于60m时，宜增加一个出口。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000） 第10.2.10条 | 初步设计（代可研）中未明确。 | 不符合，下步安全设施设计中补充 |

### 4.6.4《初步设计（代可研）》评述

（一）供电电源

双江忙建铅锌选矿厂10kV用电，由忙建线变压器10kV引入供电线路已架通至选矿厂变配电室，经500kVA的变压器变电后对选矿厂所有用电设施供电。

（二）供配电系统

1.用电负荷

选厂装机设备58台，装机总容量472.2kW；工作设备57台，工作容量435.2kW。

计算负荷：380V有功功率274.23kW，无功功率199.51kVAR，视在功率339.12kVA，380 V侧用电负荷自然功率因数为0.81，需补偿无功功率120kVAR，补偿后视在功率308.31kVA。本次设计选厂年耗电量170.54×104 kWh。

需500kVA变压器一台。

- 2.负荷等级

- 用电负荷均为三级负荷。

- 3.供电系统

- 项目用电，按380V供电电压，新建一低压配电室，低压配电室建于磨矿车间旁，低压配电柜均安装于此配电室。变压器露天设置。

- 低压开关柜可选用HGD型配电柜，新建配电室新增一台进线柜，一台补偿柜，五台低压出线柜。柜内元件选用国产优质品牌。

（三）防雷接地及过电压保护

- 厂房及构筑物，按第三类建筑物设置防雷保护措施，接地电阻≤10Ω。

- 低压配电室工作接地、保护接地以及防雷接地，在地下互相连接，总接地电阻≤4Ω。

### 4.6.5 对策措施建议

《初步设计（代可研）》中未明确（1）用电产品和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品；（2）电气安全一般规定（GB18152-2000,第10.1.2-10.1.8条）；（3）变压器室的门应上锁，并在室外悬挂“高压危险”的标志牌。室外变压器四周应有不低于1.7m的围墙或栅栏，并与变压器保持一定距离。（4）长度大于7m的配电室，应设两个出口，并宜布置在配电室的两端；长度大于60m时，宜增加一个出口等相关内容，下一步安全设施设计中应作详细设计。

### 4.6.6 评价单元小结

初步设计代可研报告中对供配电系统进行了设计说明，明确了用电负荷、供电电源、供配电系统等设计内容，但《初步设计（代可研）》中未明确（1）用电产品和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品；（2）电气安全一般规定（GB18152-2000／10.1.2-10.1.8）；（3）变压器室的门应上锁，并在室外悬挂“高压危险”的标志牌。室外变压器四周应有不低于1.7m的围墙或栅栏，并与变压器保持一定距离。（4）长度大于7m的配电室，应设两个出口，并宜布置在配电室的两端；长度大于60m时，宜增加一个出口等相关内容，不符合《用电安全导则》（GB/T13869-2017）、《选矿安全规程》(GB18152-2000)相关规定。

## 4.7 供排水及防灭火单元

### 4.7.1 供水系统评价

根据初步设计代可研报告：双江县昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿改扩建项目生活用水及生产用水新水取自项目区南侧的旧家河上游，水质及水量均满足改扩建选厂生产和生活要求。

初步设计代可研报告对本次改建项目的供水系统进行了详细描述，符合相关要求。

### 4.7.2 排水设施评价

根据初步设计代可研报告描述：所有生产用水不外排，全部循环使用。

### 4.7.3 建构筑物火灾危险性评价

根据初步设计代可研报告描述：厂区内车间生产类别为丁、戊类，耐火等级为二级，建筑物体积小于50000m3，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）可不设置室内消防给水系统，需要设置室外消防给水，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），室外消防水量15L/s，火灾延续时间2h，每厂区同一时间火灾起数按1起确定，则火灾灭火用水量108m3，贮存于厂区的高位水池中，消防水池有效容积500m3，水池设置消防水不被动用的措施。

室外地上式消火栓采用SS100/65-1.0型，室外消火栓保护半径为150m，布置间距不大于120m。

根据《建筑灭火器配置设计防火规范》，车间内按规范设置一定数量的手提式手提式干粉灭火器。

初步设计代可研报告中对建构物火灾危险性描述及采取的相应措施符合相关要求。

### 4.7.4 评价单元小结

根据初步设计代可研报告中采取的相应对策措施，给排水、防灭火设计符合相关要求。

## 4.8 安全管理单元

安全生产管理工作是一项系统而复杂的工程。首先，要坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，各级领导和员工要从思想上对安全工作引起高度的重视，特别是在市场经济条件下要充分认识到安全就是效益，安全无小事。其次，要从制度上去规范员工的行为，建立健全安全生产管理规章制度、各级人员安全生产责任制及相关岗位的安全技术、操作规程。再次，要加强员工的安全教育及安全技能演练，提高安全素质。同时，应建立健全安全管理机构，明确责任人及其相应的安全管理职责。

现对安全生产管理单元运用“预先性危险分析方法”进行辩识、评价如下：

### 4.8.1 安全管理预先危险性分析

表4-18 安全管理预先危险性分析表

| 分析项目 | 危险因素 | 诱导因素 | 事故的后果 | 危险 等级 | 技术措施及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构设置 | 各种 事故 | 安全管理机构不健全 | 人员伤亡、设备损坏、影响生产 | Ⅱ | 建立健全安全管理机构。 |
| 安全管理人员 | 各种 事故 | 未配备安全管理人员 | 人员伤亡、设备损坏、影响生产 | Ⅱ | 配备安全管理人员。 |
| 特种 作业人员 | 各种 事故 | 不了解作业程序，引起误操作 | 造成未遂事故或重大事故，人员伤亡、设备损失。 | IV | 特种作业人员必须接受专门的技术培训，经考核合格取得操作资格证书后，方可上岗作业。 |
| 规章制度与安全操作规程 | 各种 事故 | 安全管理制度和安全操作规程不健全或执行情况差 | 人员伤亡、设备损坏、影响生产 | Ⅱ | 建议健全各项安全管理制度、安全生产责任制和安全操作规程，并严格执行。 |
| 安全教育与培训 | 各种 事故 | 安全教育与培训情况差或无安全教育与培训 | 人员伤亡、设备损坏、影响生产 | Ⅱ | 对职工进行三级安全教育；采用新工艺、新技术、新材料和新设备时对职工进行专门培训。 |
| 安全技术措施计划 | 各种 事故 | 无安全技术措施计划或计划不落实 | 人员伤亡、设备损坏、影响生产 | Ⅱ | 编制安全技术措施计划并落实。 |
| 安全技术资料管理 | 各种 事故 | 无安全技术资料档案 | 人员伤亡、设备损坏、影响生产 | Ⅱ | 建立各种安全技术资料档案。 |
| 应急机构、应急措施 | 人员伤亡、设备损坏或抢救不及时。 | 无应急机构、应急措施或应急机构运行不良、措施不到位 | 人员伤亡、设备损坏、影响生产 | Ⅲ | 建立完善的应急机构，制定完善的应急措施。 |
| 编制应急预案 | 人员伤亡、设备损坏或抢救不及时。 | 未编制应急预案或不完善 | 在灾害和事故发生时，未能按计划有序有效的进行抢救，造成重大损失 | IV | 编制应急救护预案，按计划演练，并根据实际情况对预案及时修改，制定相应的措施。 |
| 劳动防护用品 | 发生伤害事故 | 劳动防护用品不合格 | 由于劳动保护用品失效而造成伤害，甚至死亡。 | III | 依据国务院劳动行政主管部门指定的劳动防护用品发放标准发放劳动保护用品。 |
| 安全警示标志 | 各种事故 | 由于标志不清或无标志造成人身伤亡 | 发生伤亡事故 | IV | 在不同的作业场所必须按规定设置安全标志 |

### 4.8.2 安全检查表

依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规要求对该企业安全管理进行检查，检查结果见表4-19。

表4-19 安全管理检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 可研设计情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《安全生产法》第二十四条 | 《初步设计（代可研）》未作具体说明 | 不符合，下一步安全设施设计中补充完善 |
| 2 | 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 | 《初步设计（代可研）》未作具体说明 | 不符合，下一步安全设施设计中补充完善 |
| 3 | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 | 《初步设计（代可研）》未作具体说明 | 不符合，下一步安全设施设计中补充完善 |
| 4 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 | 《初步设计（代可研）》未作具体说明 | 不符合，下一步安全设施设计中补充完善 |
| 5 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 | 《初步设计（代可研）》未作具体说明 | 不符合，下一步安全设施设计中补充完善 |
| 6 | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》第五十一条 | 《初步设计（代可研）》未作具体说明 | 不符合，下一步安全设施设计中补充完善 |
| 7 | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 | 《初步设计（代可研）》未作具体说明 | 不符合，下一步安全设施设计中补充完善 |
| 8 | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实 列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 | 《初步设计（代可研）》未作具体说明 | 不符合，下一步安全设施设计中补充完善 |

### 4.8.3 安全管理分析

一、安全生产管理机构

企业应按《中华人民共和国安全生产法》的要求设置选矿厂安全生产管理机构，明确选矿厂第一责任人，全面负责选矿厂安全生产管理，专职安全员负责选矿厂日常安全管理工作，班组长负责当班安全管理工作，形成选矿厂三级安全管理机构，并由该机构负责落实国家有关安全生产法律法规，组织企业内部各种安全检查活动，负责日常安全检查，及时整改事故隐患，监督落实安全生产责任制等。

二、建立企业安全生产责任制

企业应按《中华人民共和国安全生产法》和其它相关的法律法规的要求完善企业的安全生产责任制。包括：

1.选矿厂主要负责人及安全管理人员安全生产责任制；

2.安全生产管理机构及各职能机构负责人及其工作人员安全生产责任制；

3.班、组长安全生产责任制；

4.岗位(工种)工人安全生产责任制。

企业在项目建设和生产中，进行工程承包和部分工作承包的，必须依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定与施工单位、承包生产单位签订安全生产协议，并履行监督、协调和管理职能。

三、建立企业安全生产管理制度

按《中华人民共和国安全生产法》和其它相关的法律法规规定建立健全安全管理制度：如安全检查制度、安全教育培训制度、职业危害预防制度及职业健康监护制度、生产安全事故管理制度；安全生产奖惩制度、设备安全管理制度(含设备维修制度)、安全生产档案管理制度、特种作业人员管理制度、劳动防护用品发放管理制度、重大危险源监控制度、安全生产会议制度、安全生产目标管理制度、隐患排查、整改制度、安全生产承诺制度、安全生产责任制度、应急救援物质管理制度、危险源辨识与风险评价管理制度、选矿厂建设及验收安全管理制度、选矿厂防震与抗震安全管理制度等。

四、制定作业安全规程和各工种安全操作规程

根据生产工艺、设备、设施、工序、工种的构成和组成情况，按设备、工序、工种建立健全安全操作规程。

五、建立企业安全生产管理档案

建立完善安全生产记录档案，及时掌握企业安全生产状况，便于企业制定安全生产技术措施和安全决策。故建议企业建立以下安全生产记录档案。

1.各级安全生产会议记录档案；

2.各类从业人员安全教育培训、考核、持证情况档案；

3.设备、设施安全管理档案；

4.现场安全检查、事故隐患及其整改情况档案；

5.职工劳动用品发放管理档案；

6.职工违章处罚情况档案；

7.伤亡事故分析、处理、统计档案；

8.特种作业人员记录档案；

9.安全生产责任制签订、考核情况档案。

10.其它安全生产管理档案。

六、制定企业安全生产投入和技术措施计划

通过制定安全技术措施，以便针对不同作业场所的具体情况进行安全控制。

七、加强对企业各级人员的安全培训考核工作

《中华人民共和国安全生产法》规定，主要负责人和安全生产管理人员应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；特种作业人员需经培训，考核取得资格证后方可持证上岗；生产作业人员需经“三级”安全教育并考核合格方可上岗作业，未经安全生产教育和培训合格不得上岗作业。

本报告根据有关安全生产的培训要求提出安全教育培训对象和内容如下：

1.对新从业人员，应进行“三级”安全生产教育培训。

1）厂级安全生产教育培训内容主要是：安全生产基本知识；尾矿回采安全生产规章制度；劳动纪律；作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；有关事故案例等。

2）车间级安全生产教育培训内容主要是：本车间安全生产状况和规章制度；作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；事故案例等。

3）班组级安全生产教育培训内容主要是：岗位安全操作规程；生产设备、安全装置、劳动防护用品的正确使用方法；事故案例等。

2.培训时间

1）新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。

2）调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应进行相应的车间级安全生产教育培训。

3）实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时应对从业人员进行有针对性的安全生产教育培训。

要确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员应进行经常性的安全生产教育培训，其内容主要是：安全生产新知识、新技术；安全生产法律法规；作业场所和工作岗位存在危险因素、防范措施及事故应急措施事故案例等。

八、加强安全警示、标示

企业应在选矿厂防排洪设施、供配电设施、厂区道路、水池及边坡等设置安全警示、标识牌。

九、事故应急救援

根据建设项目存在的危险有害因素分布情况，编制选矿厂安全生产事故应急救援预案，并按照要求进行评审备案。设置应急救援组织机构，明确应急救援职责及应急对策措施，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练，保存演练记录。

制定应急预案演练计划，根据选矿厂的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。生产安全事故应急处置和应急救援结束后，应当对应急预案实施情况进行总结评估。

### 4.8.4《初步设计（代可研）》评述

《初步设计（代可研）》中未作具体说明。

### 4.8.5 对策措施建议

1.《初步设计（代可研）》对企业安全生产管理机构设置、人员持证情况；安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程建立；特种作业人员培训取证情况；从业人员安全教育培训情况；工伤保险、应急救援预案等相关内容未作具体说明，下一步安全设施设计中应作详细设计。

2.建议企业技改扩建完成后，尽快完善《选矿工艺技术管理制度》等相关内容，并结合选矿厂安全生产标准化及双重预防机制建设要求，完善相应管理制度及管理体系。

3.企业在项目建设和生产中，进行工程承包和部分工作承包，必须依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定与施工单位、承包生产单位签定安全生产协议，并履行监督、协调和管理职能。

4.建议改扩建完成后，根据新增设备、设施、工序的构成和组成情况，按设备、工序、工种制定作业安全操作规程、设备维护、检修规程。

5.建议改扩建完成后，针对新增工序、设备建立相应的设备运行记录、检修记录、培训记录等相关安全生产管理档案。

6.建议企业技改扩建完成后增加相应的安全投入。

7.项目建成后，企业应参照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)、《生产安全事故应急预案管理办法》的要求，根据工艺、设备、周边环境的危险性分析，确定事故类型，修订完善《综合应急预案》、《专项应急预案》和《现场处置方案》。建议企业改扩建完成后，按照选矿厂相关要求编制应急预案，并按要求进行评审、备案和演练。

8.为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

9.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号, 2022年11月21日施行)提取和使用安全生产费用。

### 4.8.6 评价单元小结

《初步设计（代可研）》中未明确企业安全生产管理机构设置、人员持证情况；安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程建立；特种作业人员培训取证情况；从业人员安全教育培训情况；工伤保险、应急救援预案等相关内容，不符合《中华人民共和国安全生产法》相关要求。

## 4.9 重大危险源辨识单元

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识：

长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元为危险化学品重大危险源。

危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品危险特性及其数量，具体见《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的的多少区分为以下两种情况：

1.生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2.生产单元、储存单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

S=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn≥1

式中：

S——辨识指标

q1，q2，…，qn——每种危险化学品的实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn——与每种危险化学相对应的临界量，单位为吨（t）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识，该项目涉及的危险化学品主要为乙炔、氧气等；根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），乙炔临界量为1t，氧气[压缩的]的临界量为200t。乙炔、氧气主要用于检修，使用量很少，均不会超过其临界量。因此，该项目使用的危险化学品不构成重大危险源。

# 第5章 安全对策措施建议

## 5.1 安全对策措施建议的主要原则

### 5.1.1 安全对策措施建议的基本要求

1.能消除或减弱生产过程中产生的危险、有害因素；

2.处置危险和有害物，使其降低到国家规定的限值内；

3.预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害；

4.能有效地预防重大事故和职业危害的发生；

5.发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。

### 5.1.2 制定安全对策措施建议的原则

1.当安全对策措施建议与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全对策措施建议的要求；

2.确定安全对策措施建议等级顺序要求的具体原则为：消除、预防、减弱、隔离、联锁、警告；

3.安全对策措施建议应具有针对性、可操作性和经济合理性；

4.安全对策措施建议应符合国家有关法律、法规、标准、规范和行业标准的要求。

## 5.2《初步设计（代可研）》中提出的对策措施及建议

### 5.2.1 安全技术措施

1.装置内的设备、管道、建构筑物之间保持一定防火间距。对有火灾爆炸危险存在的场所，如综合楼、控制室等，安装火灾报警设施。

2.厂房及构筑物按第三类建筑物设置防雷保护措施，接地电阻≤10Ω。

3.沿公路外侧和尾矿坝设立安全桩或安全墙。

4.对高速旋转或往复运动的机械部件，设计可靠防护罩、档板或安全围栏。

5.对平台设踏步爬梯和防栏杆，对室外地下槽，池等设安全防栏杆。

6.所有电器设备的金属外壳、底座、支架及电缆金属外皮等均可靠接地。

7.根据系统特点，选用防尘的电气设备、电工器材、照明灯具。物料输送的运输设备，采用连锁控制系统，保证正确的程序启动和停车。

8.工作照明灯具按环境条件、厂房结构及工艺生产装置的条件，选型和配置。

9.出入高噪声区的人员，配带耳罩或耳塞等防护用具。对噪声超标设备，采取减振消声和隔音措施。

10.生产人员配发防尘口罩及劳保手套，控制粉尘对人体的危害。车间内设有供水点，必要时可进行喷雾降尘。

11.建立和完善各级安全管理机构，配备必要的设备安全管理人员，建立和健全安全生产责任制。对职工要定期开展安全知识教育和学习，工人上岗要严格进行岗位训练和安全知识考核。

12.变压器的中性点进行工作接地，接地电阻≤4Ω。电气设备的金属外壳、支架等，接零保护。

13.工作接地、保护接地、以及防雷接地，在地下可互相连接，总接地电阻≤4Ω。

### 5.2.2 安全管理方面的对策措施

1.选矿厂建立、健全了安全生产责任制。

2.厂部设置有安全机构或专职安全员，由厂长直接领导；车间设置专职或兼职安全员；班组设置兼职安全员。专职安全员由学历不低于中等专业学校毕业（或具有同等学历）、具有必要的安全专业知识和安全工作经验、从事选矿厂专业工作5年以上并能经常下现场的人员担任。

3.建立、健全安全检查制度，厂每季至少检查一次，车间每月至少检查一次，对查出的问题限期解决。

4.开展安全生产宣传教育，普及安全知识和安全法规知识，加强技术业务培训，并对所有职工定期进行培训考核。

5.特种作业人员，取得操作资格证书或执照，方可上岗。

6.新工人进厂首先进行安全教育，经考试合格后，由熟练工人带领工作至少四个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格，方可独立工作。对劳动、参观、实习人员，入厂前也应进行安全教育。

7.调换工种或脱离本岗位半年以上的人员，重新进行岗位安全技术教育。采用新工艺、新技术、新设备时，对有关人员进行专门培训。

8.安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

发生伤亡或其他重大事故时，厂长或其代理人应立即到现场指挥组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大。有关事故的调查、报告、处理，应按国家有关规定执行。

5.2.3 其他防范措施

1.机械伤害防范措施

加强对操作人员的安全培训、对设备的运转部件进行防护隔离、设置安全警示标志牌。

- 2.物体打击防范措施

- 采取防护、规范物品堆置、安全警示。

3.高处坠落防范措施

高度超过0.6m的平台，边缘应设防护栏杆；平台上的孔洞应设栏杆或盖板；必要时，平台边缘应设安全防护板。防护栏杆的高度宜为1050mm，在离地高度小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度不得低于1000mm，在离地高度等于或大于20m高的平台、通道及作业场所的防护栏杆不得低于1200mm。

- 4.起重伤害防范措施

选用合理荷载的起重设备，起重机械操作人员，应经过安全技术培训考核，持证上岗。轨道式起重机的运行机构，设有行程限位开关和缓冲器。轨道端部设有止挡。起吊前对起吊设备各检查点进行检查。

5.触电防范措施

选矿厂电力装置，应符合GB50070和其他有关规范、规程的要求。所有电气设备和线路，应根据对人的危害程度设置明显的警示标志、防护网和安全遮栏。供电设备和线路的停电和送电，应严格执行操作票制度。在断电的线路上作业，应事先对拉下的电源开关把手加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的标志牌；用验电器验明无电，并在所有可能来电线路的各端装接地线，方可进行作业。

- 车辆伤害防范措施

按照GB50187-93《工业企业总平面设计规范》及GB4387-97《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》对道路进行总体规划，在卸矿时应该有人监护，保证车辆及堆场的人员安全。

7.职业危害防范措施

（1）粉尘

运输线路进行洒水除尘。破碎前采用高压水冲洗矿石，破碎等作业点设置除尘设施，防止粉尘飞扬。

（2）废水

生产废水主要是选矿生产的尾矿水、汇集的降雨和生活废水。尾水含有大量的尾矿，经浓密池沉降后返回使用。雨水不含有毒有害物质，可以直接外排。生活、粪便污水要经过化粪池等处理后排放。

（3）尾矿

尾矿经压滤后汽车运输至尾矿库，不会对周围环境造成影响。

（4）选矿药剂

选矿药剂中丁黄药、乙黄药，具有刺激气味，操作人员配备口罩，减轻危害。锌的活化剂CuSO4，具有腐蚀性，装盛CuSO4的容器如搅拌槽，需用防腐材料。

（5）噪声

选厂噪声主要产生于机械设备运转过程，其中破碎机、磨矿机等厂房采取设置隔音墙、设备设置隔震垫，工人配备耳罩等措施。

## 5.3《初步设计（代可研）》中存在的不足

1.《初步设计（代可研）》中未明确厂房内主要操作通道宽度、设备维护通道宽度、平台周围栏杆、警告标志、转动部件防护设施、带式输送机设置紧急使用拉线开关，下一步安全设施设计中应作详细设计说明。

2.《初步设计（代可研）》中未明确产生有害气体的厂房设置通风设施，磨矿机两侧和轴瓦侧面防护栏杆，下一步安全设施设计中应作详细设计说明。

3.《初步设计（代可研）》中未明确（1）不应跨在矿浆搅拌槽体上作业。溅堆到槽壁端面的矿泥，应经常用水冲洗干净；（2）浮选机进浆管、回砂管、排矿管和闸阀等，应保持完好、畅通和灵活，发现堵塞、磨损应及时处理；（3）浮选机槽体因磨损漏矿浆或搅拌器发生故障必须停车检修时，应将槽内矿浆放空，并用水冲洗干净；（4）配药间应单独设置，并应设通风装置。人工破碎固体药剂时，正面不得有人；（5）浮选工艺过程中使用的浮选药剂的种类、性质、堆存、制备和使用过程中的安全对策措施，下一步安全设施设计中应作详细设计说明。

4.《初步设计（代可研）》中未明确精矿脱水及尾矿输送相关内容，下一步安全设施设计中应作详细设计说明。

5.《初步设计（代可研）》中未明确（1）用电产品和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品；（2）电气安全一般规定（GB18152-2000，第10.1.2-10.1.8条）；（3）变压器室的门应上锁，并在室外悬挂“高压危险”的标志牌。室外变压器四周应有不低于1.7m的围墙或栅栏，并与变压器保持一定距离。（4）长度大于7m的配电室，应设两个出口，并宜布置在配电室的两端；长度大于60m时，宜增加一个出口等相关内容，下一步安全设施设计中应作详细设计。

6.《初步设计（代可研）》对企业安全生产管理机构设置、人员持证情况；安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程建立；特种作业人员培训取证情况；从业人员安全教育培训情况；工伤保险、应急救援预案等相关内容未作具体说明，下一步安全设施设计中应作详细设计。

## 5.4 各单元应补充和完善的安全对策措施

### 5.4.1 厂址总平面布置单元安全对策措施建议

1.根据《岩土工程详细勘察报告》中的结论和建议采取相应的对策措施：

（1）场地分布填土及相对软弱土层，场地整体稳定性较差，适宜性差，需采取适宜的基础形式、对已有边坡加强管理力度与监测层、对基坑工程采取安全可靠的支护措施，确保地基及场地稳定性，可作为拟建建筑的建设场地使用。

（2）该场地抗震设防烈度为8度，须进行抗震设防。

（3）场地土对混凝土结构、混凝土结构中的钢筋及钢结构具微腐蚀性，建筑物基础须进行防腐处理。

（4）拟建场地地基土属不均匀地基，基础设计时应加以重视。

2.生产过程中应加强对地表边坡的检查和维护，避免边坡坍塌对厂房、人员造成危害。

3.在施工过程中，应加强安全监管，防止高处坠落、机械伤害、物体打击、触电等伤害。

### 5.4.2 破碎系统单元安全对策措施建议

1.原矿堆场应根据运输车辆的要求设置足够的回车坪。

2.采用自卸汽车卸矿，卸车平台受料口设置车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的1/3；

3.固定格筛和粗破碎机受矿槽的周围（给矿侧或翻车侧除外）应设栏杆。

4.选用的机电设备应为正规厂家生产的合格产品，必须具有完备的检验手续（产品合格证、检验证），并应符合国家现行的安全技术标准的要求。

5.铲装作业时加强洒水降尘，在运输过程中的装卸及转载点设置喷雾洒水装置，尽量降低装、卸车时的落差。

6.《初步设计（代可研）》中未明确厂房内主要操作通道宽度、设备维护通道宽度、平台周围栏杆、警告标志、转动部件防护设施、带式输送机设置紧急使用拉线开关，下一步安全设施设计中应作详细设计说明。

### 5.4.3 磨矿分级评价单元安全对策措施建议

1.球磨机两侧和轴瓦侧面，应有防护栏杆。球磨机运转时，人员不应在运转筒体两侧和下部逗留或工作；并应经常观察入孔门是否严密，严防磨矿介质飞出伤人。封闭球磨机人孔时，应确认球磨机内无人，方可封闭。

2.球磨机观察孔门应保持严密，严防磨矿介质飞出伤人，检修完毕后在确认机内无人时，方可封闭。

3.检修、更换磨机衬板时，事先固定滚筒；并确认机体内无脱落物，通风换气充分，温度适宜，方可进入，起重机的钩头不得进入球磨机筒体内。

4.球磨机“胀肚”时，应立即停止给料，然后按“前水闭、后水加、提高分级浓度降返砂”的原则处理。

5.用专门的钢斗给球磨机加球时，斗内钢球面应低于斗的上沿，用电磁盘加球时，吸盘下方不得有人。

6.处理球磨机漏浆或紧固筒体螺钉时，应固定滚筒；若球磨机严重偏心，应首先消除偏心，然后进行处理。

### 5.4.4 浮选系统评价单元安全对策措施建议

1.严格穿戴劳保用品，严格按操作规程操作，避免酸、碱对人体的伤害。

2.《初步设计（代可研）》中未明确（1）不应跨在矿浆搅拌槽体上作业。溅堆到槽壁端面的矿泥，应经常用水冲洗干净；（2）浮选机进浆管、回砂管、排矿管和闸阀等，应保持完好、畅通和灵活，发现堵塞、磨损应及时处理；（3）浮选机槽体因磨损漏矿浆或搅拌器发生故障必须停车检修时，应将槽内矿浆放空，并用水冲洗干净；（4）配药间应单独设置，并应设通风装置。人工破碎固体药剂时，正面不得有人；（5）浮选工艺过程中使用的浮选药剂的种类、性质、堆存、制备和使用过程中的安全对策措施，下一步安全设施设计中应作详细设计说明。

### 5.4.5 精矿脱水及尾矿输送系统评价单元安全对策措施建议

1.《初步设计（代可研）》中未明确精矿脱水及尾矿输送相关内容，下一步安全设施设计中应作详细设计说明。

2.精矿脱水及尾矿输送系统设有必要的安全设施，并对安全设施进行检查和维护。机械传（转）动设置机械防护罩，及时修理、更换损坏、缺失的相关设施。

3.精矿脱水及尾矿输送系统应安排有专人管理，建立安全检查制度。

### 5.4.6 供配电系统单元安全对策措施建议

1.电动机应设有短路保护、过载保护与缺相保护。破碎机、球磨机等高压电机应设有延时低压保护。

2.长度大于7m的配电室，应设两个出口，并宜布置在配电室的两端，长度大于60m时，宜增加一个出口。

3.变配电站门的开向有三个要求：一是对整个变电所（室）门应向外开；二是高低压室之间门应向低压侧开，三是相邻配电室间门应双向开。

4.高低压配电室配电柜前、后两端的操作维护通道宽度应满足GB50053的有关规定。

5.应避免电气线路发生短路、过负荷，防止引发电气火灾。

6.在带电的导线、设备、变压器开关附近，不应有损坏电气绝缘或引起电气火灾的热源。

7.有静电积聚危险的生产装置和装卸作业，应控制流速、导除静电、设置静电消除器，或添加防静电剂等有效的消除静电措施。

8.电源进线上应装设带漏电保护功能的断路器，以有效地消除接地电弧产生的隐患，从而大幅度降低我国单相接地短路引发的火灾。

9.选矿厂电力装置，应符合GB50070和其他有关规范、规程的要求。

10.施工选用的设备和器材应符合国家现行技术标准的规定，并有合格的有效证件，要把住设备、器材的质量关，严格做好进料验收，特别是各种电器元件、导线及绝缘材料。

11.电气作业人员应经过专门的安全技术培训考核，持证上岗。

12.电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应进行可靠接地、接零保护。

13.停电和送电，应严格执行操作票制度。

14.熔断器、熔丝、熔片、热继电器等保险装置，使用前应进行核对，不应任意更换或代用。

15.企业供配电、电力装置的过电压保护、电气设备的保护接地以及建筑物的防雷接地等，设计严格按照国家标准有关设计规范规定执行，确保设备及人身安全，供电可靠。

16.供电线路在进线端设置避雷装置，防止高电位的侵入，确保供电的可靠性。

17.变电所、机修车间等均应设置防雷保护，在其建筑物顶还应设置避雷带，作为防雷辅助保护，避雷设施应由当地防雷部门设计、安装和检测。

18.变压器离地面高度不得小于2.5m，低于2.5m时应设不低于2m的围墙。室外变压器四周应增设不低于1.7m的围墙或栅栏，并与变压器保持一定距离。

19.手持电动工具、电气施工机械、施工临时用电设备及潮湿场所用电设备等在有条件的情况下加装漏电保护装置，防止触电危及人身安全。

### 5.4.7 供排水及防灭火单元安全对策措施建议

1.挖方或填方边坡形成后，地下水渗入坡体，影响边坡稳定性，建筑物基础型式采用浅基础时，地下水对基础施工影响较大，应在场地整平及基础施工前做好排水措施，应采用集水明排措施排降水，同时应尽量避开雨季施工。

2.建立完善的动火管理制度，在禁火区动火必须进行动火审批、动火分析等，严格执行有关规范，采取预防措施，并加强监督检查，确保作业安全。

3.选厂各建筑物之间充分考虑防火安全距离，在主要生产工段及车间配置消防设施。

4.保持配电房道路通畅，并配置防火砂、干粉灭火器等消防器材。

5.经常对职工进行消防安全知识教育和培训，使其掌握并熟练使用灭火器材。

6.易燃易爆物品进行分类管理，并按不同要求采取相应的消防措施；易燃易爆物品的使用、储存和运输，应执行有关易燃易爆物品的安全管理规定。

7.保证电气设备绝缘良好，防止裸露，定期对电气设备进行检修，防止线路老化。

8.厂房、库房等应按国家有关规定设置相应数量的安全出口，楼梯、走道及门的宽度应符合防火规范，安全疏散门应向外开启。

9.厂区及厂房、库房应按规定设计消防水管路系统和消防栓，消防栓应有足够的水量和水压。

10.厂区及厂房、库房应按规定在相应位置处设置灭火器，并对灭火器定期检查。

### 5.4.8 安全管理评价单元

1.建议企业改扩建完成后，尽快完善《选矿工艺技术管理制度》等相关内容，并结合选矿厂安全生产标准化及双重预防机制建设要求，完善相应管理制度及管理体系。

2.企业在项目建设和生产中，进行工程承包和部分工作承包，必须依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定与施工单位、承包生产单位签定安全生产协议，并履行监督、协调和管理职能。

3.建议改扩建完成后，根据新增设备、设施、工序的构成和组成情况，按设备、工序、工种制定作业安全操作规程、设备维护、检修规程。

4.建议改扩建完成后，针对新增设备建立相应的设备运行记录、检修记录、培训记录等相关安全生产管理档案。

5.工伤保险、个体防护及安全资金投入

（1）按规定为从业人员办理工伤保险。

（2）按规定向职工发放劳动防护用品并监督从业人员正确穿戴劳动防护用品。

（3）企业负责人应保证企业具备安全生产条件及必需的资金投入。安全设施投资应当纳入建设项目概算。为了保证安全资金的有效投入，应编制安全技术措施计划，并对其实施管理，进行安全生产方面的技术改造。

6.安全警示标志

（1）凡容易发生事故及危及生产安全的场所和设备，以及需要提醒操作人员注意的地点，均设置安全标志。

（2）凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均涂安全色，安全色按《安全色》、《安全色使用导则》选用。

（3）生产场所与作业地点的紧急通道和紧急出入口均设置明显的标志和指示箭头。

（4）危险化学品应按规程进行危险化学品标志标示。

7.项目建成后，企业应参照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)、《生产安全事故应急预案管理办法》的要求，根据工艺、设备、周边环境的危险性分析，确定事故类型，修订完善《综合应急预案》、《专项应急预案》和《现场处置方案》。建议企业技改扩建完成后，按照选矿厂相关要求编制应急预案，并按要求进行评审、备案和演练。

## 5.5 其他安全对策措施建议

- 检、维修作业应按规定设置警戒线和悬挂警示标志牌，设备执行“定人、定机、定职责”的“三定”制度和执行“定人、定质、定量、定期、定点”的设备润滑“五定制度”。加强车间内的定置管理，设置定置图和应急疏散路线图及现场处置方案。

- 企业应制定清扫制度，定期对电气设备、设施、控制柜、箱进行吹扫，同时对生产作业现场整理、整顿、清扫、清洁，做到环境整洁，物流有序。

- 企业应加强施工单位的现场管理，尤其是用电的安全管理。

- 对现场职业危害点（粉尘、噪声）悬挂检测结果告知牌，并将检测结果进行公示。现场操作人员应佩戴耳塞、防尘口罩等个体防护用品。

- 平台四周及孔洞周围，应砌筑不低于100mm的挡水围台；地沟应设间隙不大于20mm的铁篦盖板。

- 长度超过60m的厂房，应设两个主要楼梯。主要通道的楼梯倾角，应不大于45°；行人不频繁的楼梯倾角可达60°。楼梯每个踏步上方的净空高度应不小于2.2m。楼梯休息平台下的行人通道，净宽不应小于2.0m。

- 通道的坡度达到6°～12°时，应加防滑条；坡度大于12°时，应设踏步。经常有水、油脂等易滑物质的地坪，应采取防滑措施。

- 高度超过0.6m的平台，周围应设栏杆；平台上的孔洞应设栏杆或盖板；必要时，平台边缘应设安全防护板。

- 天桥、通道及走梯，宜用花纹钢板制作。直梯、斜梯、栏杆及平台的制作，应分别符合GB4053.1、GB4053.2、GB4053.3的要求。

- 在断电的线路上作业时，应事先对拉下的电源开关把手加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业、不准送电”的标志牌；用验电器验明无电，并在所有可能来电线路的各端装接地线，方可进行作业。

- 高低压配电室配电柜前、后两端的操作维护通道宽度应满足GB50053的有关规定。

- 厂区供配电系统，应尽量减少层次；同一电压的配电系统，级别不宜超过两级。

- 变电所应有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。企业应定期委托相关部门对防雷接地装置、接零装置、消防设施进行检测，确保其符合规定要求。

- 《初步设计（代可研）》中未明确安全投入相关内容，下一步安全设施设计中应作详细设计说明。

- 《初步设计（代可研）》中未明确工程利旧相关内容，下一步安全设施设计中应作详细设计说明。

16.企业应严格按照评审通过后的安全设施设计要求建设，项目建设完成后试运行正常后，应当委托安全评价机构进行安全设施验收评价，并组织专家进行竣工验收，严格履行建设项目安全设施“三同时”程序。

# 第6章  评价结论

## 6.1 主要危险、有害因素评价结果

### 6.1.1 项目存在的主要危险、有害因素

建设项目在建设和生产过程中主要危险因素有：坍塌、物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、高处坠落、车辆伤害、火灾、灼烫、容器爆炸、中毒与窒息、淹溺等危险因素。

主要有害因素有：粉尘、噪声、振动等。

### 6.1.2 项目存在的主要事故类型的设备或部位

1.各机电设备存在的主要事故类型有：机械伤害、起重伤害、高处坠落、物体打击、触电、火灾、其他伤害（电离辐射、噪声、粉尘）；

2.原矿堆场存在的主要事故类型有：坍塌、滑坡、车辆伤害、职业危害（粉尘、噪声、振动）；

3.生产主厂房存在的主要事故类型有：高处坠落、物体打击、起重伤害、触电、中毒窒息等；

4.高位水池、浓密池、回水池等存在的事故类型有：淹溺。

## 6.2 项目应重点防范的主要危险、有害因素

项目应重点防范的主要危险、有害因素有：机械伤害、起重伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、坍塌、淹溺、中毒窒息（含有限空间作业）。

## 6.3 拟建项目应重视的安全对策措施建议

在改扩建建设过程中，建议企业应落实属地管理原则，抓好现场安全管理工作。采取以下措施防范机械伤害、起重伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、坍塌、中毒窒息、淹溺等事故的发生。

一、防范机械伤害应重视的对策措施：

传动部位应按照如下情况，设置防护罩、盖或栏：

1.以操纵人员站立平面为基准，高度在2m以下的外露传动部位；

2.旋转的键、销、楔等突出大于3mm的部位；

3.产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造成设备与环境污染的部位；

4.容易伤人的设备往复运动部位；

5.高于地面0.6m的操作平台。

二、防范起重伤害应重视的对策措施：

1.作业时严格遵守安全操作规程；

2.增强安全意识,加强个体防护；

3.检查作业场所的管理和防护措施，设置警示标志，完善配备机械安全装置。

三、防范高处坠落应重视的对策措施：

1.防护栏杆、扶手、踢脚板、平台、斜梯应符合GB4053.1/ GB4053.2/ GB4053.3的要求；

2.严格执行高处作业许可制度。

四、防范物体打击应重视的对策措施：

1.物件设备摆放不稳应采取防倾覆措施，易滚动物件堆放应设防滚动措施；

2.高空抛物，应划定警戒线，专人监护；

3.设置相关安全防护设施，严禁失效使用；

4.从业人员应严格佩戴相应劳动防护用品；

5.应严格按照操作规程进行作业等。

五、防范车辆伤害应重视的对策措施：

1.车辆驾驶员必须经培训合格后，持证上岗；

2.车辆运输过程中，严禁违章载人、违章作业；

3.在危险路段应设置警示标志及限速标志；

4.加强员工安全教育培训，提高员工安全意识。

六、防范坍塌事故应重视的对策措施：

1.对该项目周边山体不稳定地段采取有效措施，防止山体滑坡；

2.厂区范围内应对地表的沉降做好监测工作，防止坍塌，降低可能发生地表开裂或沉降塌陷的可能性对该项目厂址的影响；

3.完善运矿公路等建构筑物设施，进行排水沟、截洪沟的修建，确保排水畅通，并对沟渠进行保养；

4.做好水文地质及工程地质勘查工作，掌握裂隙水、断层、岩溶等易发生地质灾害的不良地质体的具体分布位置，做好避灾减灾工作；

5.制定相应的地质灾害治理措施及应急预案措施，严防山体失稳，引起一系列的连锁地质灾害。

七、防范中毒窒息（含有限空间作业）应重视的对策措施：

1.进入磨矿机、高位水池等有限空间作业时应按要求办理有限空间作业许可证；

2.加强个体防护，为相关岗位人员配备相应的防护用品（如防毒面具、防毒手套等）；

3.加强职业危害因素检测，加强岗位人员职业健康监护。

八、防止淹溺应重视的对策措施：

1.完善厂区内各用水水池（高位水池、回水池、矿浆池、沉淀池等）周边安全防护设施及警示标志牌；

2.加强安全教育培训，提高岗位人员安全意识；

3.标明各水池的用途、水深等重要信息；

4.若需进入水池中作业，需按要求配备相应的防护用品（如救生衣、救生绳等），并应有专业监护。

## 6.4 评价结果综述

昭通市鼎安科技有限公司本着合法性、科学性、公正性、针对性的评价原则及对工作高度负责的态度，根据《安全评价通则》、《安全预评价导则》、《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》的规定，受企业委托，依据《中华人民共和国安全生产法》、《选矿安全规程》等国家和地方法律、法规、标准、规范及政策文件的要求，对本项目《双江昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿改扩建项目初步设计（代可研）》中所涉及的厂址及总平面布置、选矿工艺系统、供配电系统、供排水及防灭火、安全管理等进行了安全预评价。

依据各单元主要危险、有害因素辨识、定性定量分析结果及安全评价结论：本项目《双江昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿改扩建项目初步设计（代可研）》中所涉及的总平面布置单元、破碎系统单元、磨矿分级单元、浮选系统单元、精矿脱水系统单元、供配电系统单元、供排水与防灭火单元、安全管理单元、重大危险源辨识单元符合设计阶段安全要求。

## 6.5 安全预评价结论

评价组根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析，完成了项目主要危险、有害因素的辨识和分析，对项目进行了较为科学合理的单元划分，并按照所选择的评价方法，对项目中存在的危险、有害因素进行了全面的定性评价，提出了合理可行的安全对策措施。

按照评价要求和各单元的分析评价结论，对双江昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿厂形成以下预评价结论：

1.建设项目立项批复文件齐全有效，项目建设程序合法。

2.建设项目总平面布置合理，符合有关法律、法规、标准和规程的规定。

3.《双江昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿改扩建项目初步设计》代可研报告中工艺设计符合《选矿安全规程》（GB18152-2000）、《有色金属选矿厂工艺设计规范》（GB50782-2012）的有关规定，工艺参数符合相关规范要求。

4.项目中虽然存在机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、火灾、起重伤害、中毒窒息、触电、淹溺、职业危害等危险和有害因素，但在项目下一步设计、建设施工和生产过程中，落实本次预评价报告补充的对策措施，并在建设施工和生产过程中落实设计中的各项安全设施，切实针对项目中危险、有害因素对安全生产设施进一步优化和完善，在生产中认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为本项目奠定基本的安全生产条件，从而满足本项目安全生产的要求，其项目风险是可以控制和接受的。

经评价认为：双江昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿改扩建项目从安全角度出发符合国家有关法律、法规、规范及技术标准要求。在项目实施过程中，通过落实设计方案和本报告提出的对策措施建议，该项目的安全风险是能控制在可接受范围。

总之，安全生产是一个不断完善的过程，企业应按照本报告提出的对策措施和建议进行整改完善。在今后的安全生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，防止安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。

评审组人员与企业陪同人员现场合影照片（左二：三级评价师周忠菊 、右一：二级评价师李毅雄 ）

# 附件

1.安全预评价委托书、承诺书

2.营业执照

3.投资项目备案证

4.工勘报告封面、扉页及资质

5.《双江昆华矿业有限公司双江忙建铅锌选矿改扩建项目初步设计（代可研）》封面、资质及扉页

# 附图

1.选产总平面布置图

2.选产工艺流程图

3.选产矿浆流程图

4.选产数质量流程图

5.设备形象联系图

6.选产工艺配置平面图

7.压滤车间配置图

8.供配电系统图